MSR型埋刮板输送机是我公司埋刮板输送机生产产品之一。本品价格合理，质量可靠，欢迎采购！MSR型埋刮板输送机适用范围：本机适用于矿山、冶金、煤炭、电力、建材、水泥等行业物料温度较高的输送场合，物料温度允许瞬时达到800℃，一般可在300℃-500℃环境下运行，物料粒度应小于20mm，输送倾角一般≤15°，由于目前需求输送量一般在100m3/h一下，所以目前的规格只有MSR20、MSR32 、MSR40三种，如有特殊要求，盛康环保可另行设计。联系人：高经理

MSR型埋刮板输送机结构特殊：

    本机机壳采用夹套冷却式，可以在输送过程中起到冷却降温作用；链条采用耐热合金钢经热处理制成，有良好的耐热性，具有适应性强，不易在高温状态下逐渐退火的特点，可以使其寿命适当延长，同时，整个壳体密封性良好，不会污染环境。

MSR型埋刮板输送机安全可靠：

    由于采用水夹套循环冷却，设备表面温度不太高，设备布置采取头部固定，中部壳体和尾部游动的结构，保证了设备布置的合理性，确保使用，安全可靠

MSR型埋刮板输送机技术参数：

| 型号 |  | MSR20 | MSR25 | MSR32 | MSR40 | MSR50 | MSR63 | MSR80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机槽宽度（mm） |  | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| 名称承载高度（mm） |  | 230 | 303 | 355 | 496 | 587 | 587 | 587 |
| 最大承载高度（mm） |  | 180 | 250 | 300 | 420 | 520 | 520 | 520 |
| 刮 板 链 条 | 型号 | X348 | X458 |  | X678 |  | X698 | 2×X678 |
|  | 许用载荷（kN） | 98 | 187 |  | 320 |  | 605 | 2×320 |
|  | 重量（kg/m） | 6.5 | 8.3 | 9.3 | 14.5 | 16.4 | 30 | 33.1 |
|  | 速度 （m/s） | 0.04-016 |  |  |  |  |  |  |
| 额定输送量（t/h） |  | 2.7-10.8 | 4.7-18.9 | 7.3-29.0 | 12.7-50.8 | 19.7-78.6 | 24.8-99.1 | 31.4-125.8 |
| 最大输送距离（m） |  | 60 |  |  | 80 |  |  |  |