PZG-1000L（耙式）真空干燥机

方

案

说

明

常州市亚飞干燥设备有限公司

电话：15161170168                传真：0519-85801939

简介                                                        真空耙式干燥机对干燥物料适应性强，在医药、食品、华工等行业进行物料干燥，适用于浆状、膏糊状、粉状物料。真空干燥可在较低温度下进行，适用于热敏性物料；由于真空干燥，不需外界输入干燥气体，可在空气隔绝的情况下操作，适用于易燃易爆、剧毒及要求回收溶剂的物料。

一、工作原理

真空耙式干燥机的耙齿分为左向和右向两种，将左向耙齿沿轴安装在一排，将右向耙齿沿轴安装在另一排，同时传动装置设有自动换向装置，每隔数分钟改变干燥机的回转方向一次，使耙齿在正转一段时间后，自动进行反转。而被干燥物料则轮换着向设备两端方向和设备中心方向移动，如此反复，使物料受到均匀搅动。这样，一方面使物料与壳体内壁反复接触，不致过热；另一方面能将物料破碎，增大固体表面，加快干燥速度。

二、工程技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物料名称 |  |  |
| 2 | 干燥前的形态 |  |  |
| 3 | 干燥物的初始含水量 | ≤ |  |
| 4 | 产品终极含水量 | ≤ |  |
| 5 | 湿分主要成份 |  |  |
| 6 | 干燥物的PH值 |  |  |
| 7 | 物料最高承受温度 | ≤℃ |  |
| 8 | 设备使用材质 | 304 |  |
| 9 | 保温材料 | 岩棉 | 60mm |
| 10 | 热源 | 蒸汽加热/或导热油 |  |
| 11 | 设备总功率 | 16.5kw |  |
| 12 | 真空泵 | 5.5kw |  |

三、设备清单：

| 名 称 | 材 质 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内筒体 | 304 | 1件 | 1000L |
| 夹套筒体 | Q235A | 1件 |  |
| 两端侧板 | 304 | 2件 |  |
| 旋转密封件 | 四氟 | 2套 |  |
| 保温及封面 | Q235A | 1套 |  |
| 加热进出口 | Q235A | 2套 | DN25 |
| 耙齿精加工 | 304 | 1套 |  |
| 主轴 | 45#调质 | 1件 | 内304 |
| 干燥机底架 | Q235 | 1套 |  |
| 连轴器 | Q235 | 1套 |  |
| 传动系统 | Q235 | 1套 | 11kw |
| 出料阀 | 304 | 1件 | DN250 |
| 紧固螺栓 | Q235A | 1套 |  |
| 内外表面处理 | Q235 | 1套 | 喷漆 |
| 电器控制柜 | Q235 | 1套 | 喷塑 |
| 真空泵 | Q235 | 1套 | 5.5kw防爆 |
| 缓冲罐 | 304 | 1套 | 50L |

四、设备报价

PZG-1000L型耙式真空干燥机，蒸汽加热11万元（不含税）。

（物料接触部分为304不锈钢制作，厚度8mm）

五、售后服务及承诺

  - 上述价格不含下列项目：

【设备基础施工；上述报价未提及的部分】

  - 性能担保：

【提供性能担保必须是本公司指定的供货范围中购买全套系统】

  - 设备制造周期：

设备制造公司加工周期30～35天；设备内陆运输周期1～3天

常州市亚飞干燥设备有限公司

电  话：15161170168

传  真：0519-85801939

联系人：汪经理

2022-6-21