常州亚飞干燥设备有限公司

### CT-C-I系列热风循环烘箱

产

品

方

案

常州亚飞干燥设备有限公司

2022年3月

### CT-C-I系列热风循环烘箱

配置说明及报价

- 配套数量以及要求：

烘箱内置烘车2辆695x935x1430，循环风机采用轴流风机0.45kw 1台，配套手工网盘， 640x460x45，48只。出风口配有除湿风机，温度调节采用数字显示，自动控制，其他按照行业标准要求配置，电加热。

- 烘箱达到的工作标准：

- 工作温度范围为：50~140°C（可以根据工作要求进行设定调节）.

- 热风循环的风机总流量为：3450 m3/h

- 热源为：电加热

- 最大装量料：48x3=144kg/次（比重在0.8~1左右）

- 材质要求：

- 箱体内壁采用不锈钢1.2mm、外壁采用1.2mm不锈钢板材满焊制作，中间框架采用5#角铁支撑制作。

- 烘车采用38x38、38x25不锈钢方管制作，横档采用δ1.5mm不锈钢板材制作。

- 烘盘采用制作手工网盘，烘盘尺寸为：640x460x45mm保温材料采用硅酸铝保温棉，保温层厚度为80mm。

- 烘箱门密封采用食品级硅橡胶圈(根据门的要求定做)

- 制作要求：

  - 箱体为整体组装型，顶部与箱体的拼缝为<2mm

  - 箱体外壳温升<40°C(在联系工作3小时以上)

  - 工作噪音为<72dB（分贝）

  - 箱体的内外表面和风道平整无毛刺，无明显凹凸现象，无死角，容易清洗。箱体外表面的平面度为不大于5/1000.

- 产品质量和服务承诺；

1、设备质量保证期为一年，在质保期内，免费提供易损件(人为损坏除外)

一般在接到维修电话或传真后2个工作日内到达需方（特殊情况除外）；

在质保期外，优惠供应各种零配件(核收成本费)，长期供应；

六、技术参数说明:

1.有效容积:2.6(m³)

2.风机风量:3450(m³h)

3.风机功率:0.45kw(台)

4.配套烘盘: 640x460x45 48只

5、电加热18KW。                                                      6、外形尺寸长2400*宽1300*高2300

七、CT-C-I热风循环烘箱配置表

| 名称 |  | 规格 |  |  | 材质 |  |  | 数量 |  |  |  | 供应厂家 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主体系统：采用全部不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱体外封面 |  | δ=1.2 |  |  | 不锈钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 | 外拉丝板 |  |  |
| 箱体内封面 |  | δ=1.2 |  |  | 不锈钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 |  |  |  |
| 干燥门 |  | δ=1.2 |  |  | 不锈钢 |  |  | 2套 |  |  |  | 自制 | 外拉丝板 |  |  |
| 箱体底板 |  | δ=2.0 |  |  | 不锈钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 |  |  |  |
| 箱体框架 |  | 5#角钢 |  |  | Q235 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 | 中间支撑 |  |  |
| 推车翻板 |  | δ=2.0 |  |  | 碳钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 |  |  |  |
| 干燥烘车 |  | 38x38方管 |  |  | 不锈钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 |  |  |  |
| 干燥烘盘 |  | 640x460x45 |  |  | 不锈钢 |  |  | 1套 |  |  |  | 自制 | 手工网盘 |  |  |
| 二、密封系统： 食品级硅橡胶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门密封条 |  | 配套 |  |  |  | 硅橡胶 | 1套 |  |  |  | 常州日成橡胶 |  |  |  | 食品级 |
| 三、循环系统：采用不锈钢材质组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴流风机 |  | 0.45kw |  |  | 碳钢 |  | 1台 |  |  |  | 武进东南风机 |  |  | 0.45kw |  |
| 排潮风机 |  | 0.55 |  |  | 碳钢 |  | 1台 |  |  |  | 自制 |  |  |  |  |
| 循环风道 |  | δ=2 |  |  | 不锈钢 |  | 1套 |  |  |  | 自制 |  |  |  |  |
| 四、加热系统：采用不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排湿风机 | 0.55kw |  |  |  |  | 组件 |  |  | 1套 |  | 自制 |  |  |  | 自动调节 |
| 六、锁紧装置：采用不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烘箱门铰链 |  |  | 配套 |  |  | 碳钢 |  |  | 2付 |  | 常州配件 |  |  |  |  |
| 七、控制系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电柜 |  |  |  | 组件 |  | 不锈钢 |  |  |  | 1只 | 自制 |  |  |  | 不锈钢 |
| 接触器 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 2套 | 正泰 |  |  |  |  |
| 触模式温控仪 |  |  |  | XMTL7TJ2 |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 余姚温度仪表厂 |  |  |  |  |
| 热继电器 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 正泰 |  |  |  |  |
| 急停开关 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 上海双科 |  |  |  |  |
| 电源开关 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 上海双科 |  |  |  |  |
| 红绿按钮 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 上海欣灵 |  |  |  |  |
| 红绿指示灯 |  |  |  |  |  | 组合件 |  |  |  | 1套 | 上海欣灵 |  |  |  |  |
| 八、保温系统：采用硅酸铝保温棉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温棉 |  |  |  |  |  | 硅酸铝棉 |  |  | 1套 |  | 常州保温材料厂 |  |  |  | 80mm厚度 |

八、设备价格表

CT-C-I热风循环烘箱，全304不锈钢满焊制作，出厂优惠价为24000元 。（不含税含运费价格）

希望我公司的产品能为您带来更好的效益。

顺祝，

商祺！

常州亚飞干燥设备有限公司

联 系 人：汪义传

手机：15161170168

电    话：0519-85801939

传    真：0519-85801939

2022年3月6号