LVL-单板层积材

LVL，是单板层积材英文（Laminated Veneer Lumber）的缩写，是以原木为原料旋切或者刨切制成单板，经干燥、涂胶后，按顺纹或大部分顺纹组坯，再经高温热压胶合而成的板材。

它具有实木锯材没有的结构特点：免熏蒸、强度高、韧性大、稳定性好、规格精确，比实木锯材在强度、韧性方面提高了3倍。

它主要用于各类包装厂、木制品厂、家具厂等，特别是机械、玻璃、化工等产品的出口，此外还被广泛用于建筑模板构件、建筑横梁、车厢板、家具、地板、房间装潢木龙骨等方面。

免熏蒸木方（LVL层积材）与实木锯材比较，具有的优点：

1、可将原木的疤节、裂痕等缺陷分散、错开，根据试验测试，强度、韧性比实木提高了3倍，使其质量稳定、强度均匀、材料变异性小，是替代实木最理想的结构材；

2、尺寸任意调整，不受原木形状和缺陷的影响，长9.6米，宽1.6米，厚300MM，可根据客户要求定做，任意选择尺寸，利用率高达100%；

3、加工和木材一样，可锯切、刨切、凿眼、开榫、钉钉等；

4、具有防虫、防腐，防火、防水等性能，主要是在制作过程中进行了相应的预处理或采用了特殊的胶粘剂；

5、具有极强的抗震性能和减震性能以及能抵抗周期性作用力产生的疲劳破坏；

6、绿色环保、无污染，在制作过程中使用优质的环保胶粘剂，甲醛释放量不仅达到国家标准，而且可以达到欧美等发达国家标准，能确保您的身体健康；

用于出口的包装木箱必须符合相应的要求，才能检验通过，允许出口。并且不同的国家对包装木箱的要求也有差异，所以作为专业的包装木箱供应商，华荣宏远包装一直遵循相应的法规及要求，确保客户的货物顺利出口。

总结了包装木箱出口的一般的要求及规范，如下：

包装木箱要达到SN/T0273-93《出口商品运输包装木箱检验规程》的规定。在选材上主要受力构件应为落叶松、马尾松、紫云松、白松、榆木材以及机械性能相似的其他树种，主要受力构件的含水率不大于25％，箱板和箱档等部位木材含水率不大于20％。
(1)对材质要求：主要受力构件与箱板在1000mm内死节与活节不得超过5个，不允许有腐朽、贯通裂纹、夹皮、虫眼、霉变、钝棱等缺陷。
(2)工艺方面：箱板接缝应严密，箱板组合应平整无错位，布钉应合理，加固带不得少于2道，印刷应清晰，字迹清楚，正确印刷商检代码。
目前，对我国出口包装木箱要求进行检疫或检疫处理合格，并出具相关检疫证书的输入国有：澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、巴西和欧盟（奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国成员国）。具体要求如下：
澳大利亚、新西兰的检疫要求
出口木箱在中国出境前经检疫处理的，须提供中国官方出具的《熏蒸/消毒证书》，方可入境；在中国出境前未能取得中国官方出具的《熏蒸/消毒证书》的，该批货物木质包装也可以在输入国口岸的检疫部门监督下，拆除木包装进行处理，或连同货物一并处理。因此，这类货物木质包装在出口前是否向检验检疫机构申报检疫处理由出口企业自行决定。
美国、加拿大、巴西的检疫要求
1、出口木箱使用木质包装的，必须在中国出境前经检疫处理，并取得中国官方出具的《熏蒸/消毒证书》，方可入境；否则，将被退货、或其他检疫处理。
2、出口木箱未使用木质包装的，出口企业可以自行出具无木质包装证明或在装箱单、提单、发票上注明该批货物无木质包装声明，便可入境。
欧盟的检疫要求 　
1、1999年6月10日起实施的紧急法令（简称1号法令）：“木质包装不得带有树皮，不能有直径大于3毫米的虫蛀洞；或者必须对木质包装进行烘干处理，使木材含水量低于20%”。由于该法令未要求出具官方检疫证书，因此，只要出口企业所使用的木质包装符合上述标准，便可直接出口。但是，在入境时被输入国检疫部门抽查发现所使用的木质包装不符合上述标准的，将被退货或其他检疫处理。为了出口木箱在输入国顺利通关，出口企业认为所使用的木包装不符合上述要求的，可向检验检疫机构申请检疫处理并出具《熏蒸/消毒证书》。

2002年3月国际植物保护公约（International Plant Protection Convention，简称IPPC）发布了国际植物检疫措施标准第15号出版物《国际贸易中木箱包装材料管理准则》（Guidelines for Regulating Wood Packing Material in International Trade），简称第15号国际标准，即为国际木箱包装检疫措施标准。IPPC标识用以识别符合IPPC标准的木箱包装，表示该目标装已经经过IPPC检疫标准处理。
我国已于2005年加入国际植物保护公约组织，所有进出境木包装均应进行除害处理并加施IPPC标识。国家质检总局《进境货物木箱包装检疫监督管理办法》（84号令）和《出境货物木箱包装检疫处理管理办法》（69号令）明确规定了我国进出境货物使用的木箱包装应当在政府检疫主管部门监督下按照国际植物保护公约的要求实施除害处理后加施IPPC标识。
IPPC标识图解
IPPC——《国际植物保护公约》的英文缩写
CN——国际标准化组织（ISO）规定的中国国家编号
000——出境货物木箱包装检验检疫局编号
YY——除害处理方法， 溴甲烷熏蒸－MB 热处理－HT
ZZZZ 或 ZZ ——各直属检验检疫局4位数代码（如江苏局为3200，宁波局是38）
二、除上述信息外，经检验检疫机构同意，生产企业可增加其他必要的信息。
三、标识颜色采用黑色。
四、标识规格有三种：3×5.5cm、6×11cm及12×22cm，生产企业可根据木箱包装大小任选一种，特殊木箱包装经检验检疫机构同意可参照标记式样比例确定。
五、标识应使用防水漆至少刷于每件木箱包装两个相对面的显著位置，保证其永久性且清晰易辩。
以下例子为出入境检验检疫局监制的木托盘IPPC标识
IPPC相关法规
请注意，只有当地检验检疫局认可的单位才能施加IPPC标识，擅自私刻IPPC印模并加施在未经除害处理的木托盘等木箱包装上的行为，不仅构成了伪造植物检疫标识的行为，其出口的木箱包装如果在国外被查出存有检疫性害虫活体，将被国外退货，不仅给出口商带来损失，而且拥有这一IPPC标识号的合法木包装生产企业也会被国外列入黑名单，甚至会影响中国木包装企业的整体形象。
然而，一些木托盘、木箱等木箱包装生产企业，为了蝇头小利，在没有获得热处理或熏蒸资格的条件下，私自加印IPPC标识，因而被检验检疫局查获的例子很多。

为方便通关，进境货物使用木箱包装的，应在相关贸易单证（如提货单、装箱单等）上注明或单独声明木箱包装IPPC标识加施情况；未使用木质包装的，应提供无木质包装声明或在相关贸易单证上予以注明。货主或其代理人凭上述单证向检验检疫机构申报。

华荣宏远包装生产的免熏蒸包装箱原材料是经过高温加热、除虫后高压胶合而成，出口时无须熏蒸或热处理。我司可提供性能单和中、英证明文件，产品可直接出口，且能方便及时通关。

木箱的材料中凡是含有实木，不管什么树种，也不论含有多少实木，都必须要经过熏蒸热处理，杀死虫卵，防止对林木有害生物随货物使用的木质包装在 国际间传播蔓延，2002年3月，国际植物保护公约组织(IPPC)公布了国际植物检疫措施标准第15号《国际贸易中的木质包装材料管理准则》,要求货物 使用的木质包装应在出境前进行除害处理，并加施IPPC确定的专用标识。具有熏蒸热处理能力的包装企业，必须要在当地出入境检验检疫局申请备案，才能获得当地出入境检验检疫局颁发的【出口木包装除害处理资质】，
熏蒸热处理后木箱要满足以下两个条件才能出口：
1、 熏蒸热处理后的木箱要加施IPPC标识，
2、 包装企业给包装使用客户提供【出口木包装除害处理结果单】，
满足以上两点（缺一不可）才算合格的出口熏蒸热处理包装箱，才能顺利报检和清关。
二、 使用假冒伪劣出口熏蒸热处理木箱的风险与处罚。
现在北京地区有很多不具有【出口木包装除害处理资质】的小工厂，为了能揽客户会不计后果的盗用他人资质和标识，因为大部分客户对出口包装知识了解甚少，所以最终给客户造成了巨大的经济损失甚至损失了海外客户。
 使用不合格熏蒸热处理木箱的风险与损失有以下两个方面：
1、 木包装到了发货港口后，被港口检疫人员发现是熏蒸热处理不合格木箱后，要立即采取扣留措施，就地拆毁不合格包装，然后由港口指定的包装企业重新做包装处理，这不仅影响了客户的船期，还给客造成了很大的经济损失，因为港口指定的包装企业在港口做包装的费用是正常包装费用的5倍以上。同时会对客户以后出口带来不良印象和影响。
2、 即使不合格木包装在发货港没被检疫人员发现，蒙混过关后，但到了国外的收货港口后，肯定会被检测出是不合格包装（因为国外检疫非常严格、不存在侥幸现象），不合格包装在国外港口被发现后，给客户造成的影响和损失巨大。首先立即采取扣留措施，就地拆毁不合格包装，然后由港口重新做包装处理，国外港口的效率很低，可能会耽误很长时间，影响国外客户对产品的使用，另外因为汇率的不同国外港口的包装费用是国内正常包装费用的10倍以上。同时中国的出口企业有可能上国外港口的黑名单，会对以后出口带来不良印象和影响。
三、 什么是免熏蒸木箱？
（1） 、免熏蒸木箱要满足以下三个条件：
1、  箱体不含实木（一点实木都不能有）。
2、 所用材料必须是经过人工二次高温、高压加工合成的材料，如胶合板、密度板、纸箱、铁箱等等都是，但装修用的大芯板不是，因为大芯板的中间是一条、一条的实木条构成的。
3、 所用材料要求环保，如果出口欧洲时一定要符合ROS指令。

（2）、生产免熏蒸木箱需要资质吗？免熏蒸木箱出口时需要单据证明文件吗？
       1、一般来说不管是熏蒸热处理木箱还是免熏蒸木箱，只要是出口使用的木箱，包装生产企业都必须在当地的出入境检验检疫局进行申请备案以获得【出口木包装除害处理资质】，由具有资质的包装企业生产的包装才有安全保障，由于客户对出口包装方面不了解，好多人存在一个误区，以为只要是用免熏蒸材料做的木箱就是免熏蒸木箱，就能出口了，不管包装公司是否具有资质，也不要求包装公司提供什么单据证明文件等。其实这是严重错误的！
 第一、 首先包装公司提供了免熏蒸木箱后，要给客户提供一份【出口免熏蒸木包装证明文件】，不然客户在报关和清关时无法和海关走手续，总不能口头告诉海关说我这是免熏蒸木箱吧，口说无凭啊，必须有单据交接的。
第二、有出口包装资质的公司制作的免熏蒸木箱质量是有保障的，为什么这么说呢？因为有出口资质的包装公司是在出入境检验检疫局备案的，如果他提供的免熏蒸木箱因质量不合格不管是在国内港口还是国外港口被扣留后，除了赔偿给客户带来的经济损失外，他还要接受来自出入境检验检疫局的高额行政性处罚。而且还有可能会吊销资质。所以说有资质的包装公司会严格按照国际标准执行，质量是有保证的，不然的话，付出的代价会很大。而没有资质的包装公司则没有这些顾虑，他们的原则是做成业务就行，不会太考虑后果风险。
四、熏蒸木箱和免熏蒸木箱的关系
    熏蒸木箱一般用来包装大型、重型的机械设备，因为称重结构采用实木，所以称重性强。
    免熏蒸木箱一般用来包装小型而重量轻的货物

进出口贸易过程中，入关检查的时候，商品的包装要求要符合进口规定才会被允许入关，其中对于包装材料的要求很严格。那么下面就介绍进出口包装要求中对于包装箱材料的规定要求。

其实，许多国家对于进出口商品的包装材料都有自己的规定和要求，比如美国就规定进口商品的包装不得使用稻草，如有发现，会立即被强行烧毁。所以在运输入进口国时要先注意一下其对于包装材料的具体限制。为避免被拒关外的尴尬情况发生，需要做到一下几点要求：
　　1、材料一定要无毒无污染。在进出口包装箱上总会印有一些印刷的涂料，这些涂料里一定不能含有重金属，而且要易于分解，既要无毒无污染还要环保易回收。
　　2、尽量使用可再生材料。
　　3、使用单一材料进行包装。包装商品的材料要保持单一，免得在拆解包装后难以分离，浪费时间。
　　因为如今全球提倡的是环保再生，因此在包装箱的设计上，要坚持以环保为主，以再生技术为辅，两者相结合，才是一个好的进出口包装方法。开户行：中国农业银行宁津县支行（山东德州宁津县）户主：王之岗，账号：6228 4518 1600 9867 569