台正TOM-WZ650B五轴数控立式光机主要技术参数配置

一、产品特性：

1、五轴联动加工中心应用世界先进技术、最新构思设计开发的高端五轴数控机床；

2、机床配置X、Y、Z三个直线轴和B、C两个回转轴；

二、应用领域

机床主要用于中小型叶轮、2D或3D复杂曲面的凸轮、箱体等盘状类零件加工；

适用于机械、航空、汽车、医疗器械、模具等行业；

光机主要配置

1）树脂砂铸件；

2）进口滚柱线轨（台湾品牌）；

3）进口滚珠丝杆（台湾品牌）；

4）BT40-150-直联12000转主轴（台湾品牌）；

5）液压式增压缸（台湾品牌）；

6）丝杆专用进口轴承（德国、日本品牌）；

7）油漆：可根据客户要求（色板）配置，喷涂油漆颜色；

8）内防护罩（合资品牌）；

9）进口联轴器（德国、日本品牌）；

10）电动润滑系统（合资品牌）；

WZ650B五轴光机技术参数：

| 机型 | TOM-WZ650B |
| --- | --- |
| 三轴行程 |  |
| 工作台移动方向行程（X轴） | 820mm |
| 主轴滑座移动方向行程（Y轴） | 520mm |
| 主轴上下移动方向行程（Y轴） | 460mm |
| 主軸中心到立柱导轨距离 | 187mm |
| 主軸端面到工作台面距离 | 220-680 |
| 工作台 |  |
| 工作台面尺寸（宽×长） | ¢650(选配) |
| 工作台承重 | 300Kg |
| 主轴 |  |
| 主轴规格（型号/安装尺寸） | BT40- Ø150 |
| 主轴转速 | 直联12000rpm |
| 主轴电机推荐 | 9KW |
| 三轴 |  |
| 滚珠丝杆规格 | 4508、4508、4508 |
| 导轨规格 | RG45HA(滚柱)、RG45HA(滚柱)、RG45HA(滚柱) |
| 三轴电机推苊参数 | 16Nm/16Nm/20Nm |
| 三轴电机联接方式（mm/min） | 直联 |
| 三轴快速移动速度 | 24、24、24m/min |
| 三轴护罩支架尺寸 | 130、90（Y后）、无 |
| 床身垫快高度 | 50mm |
| 光机净重约 | 7.5T |
| 转台（台湾潭佳）选配 | FHR-650iD-65D-550（双DD马达直驱）含双轴海德汉圆光栅RCN2380±5秒 含两套，9米单头出线转台。 |
|  | FHR-650S-550（蜗轮蜗杆）含双轴海德汉圆光栅RCN2380±5秒转台。 |

选配：

主轴：可选配BT40-10000转

转台：可选配国产或德国五轴转台

刀库：可选配台湾BT40-24T圆盘刀库

其它：可选配外围防护钣金

供方：南昌正成工数控机床有限公司  需方：有限公司

供方代表：                        需方代表：

2021年10月09日