台正GL3708B龙门光机参数：

| 工作臺面 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作台面積(长╳ 宽) | MM | 8000╳2800 |
| T型槽(尺寸 ╳ 槽數 ╳ 間距) | MM | 11-28×250 |
| 工作台最大載重量 | KG | 26000 |
| 行程 |  |  |
| X軸行程 | MM | 8000 |
| Y軸行程 | MM | 4200 |
| Z軸行程 | MM | 1250 |
| 主軸鼻端至台面 | MM | 200-1450 |
| 門寬宽度 | MM | 3700 |
| 进给轴 |  |  |
| XYZ三相伺服电机 | Nm | 50Nm/40Nm/40Nm抱闸 |
| X伺服电机传动方式及传动比 |  | 减速器+带轮：6：1 |
| Y伺服电机传动比 |  | 皮带传动 传动比1：2 |
| Z伺服电机传动比 |  | 皮带传动 传动比1：2 |
| 滚珠丝杆规格 |  |  |
| X軸滚球丝杆规格 |  | R10020 |
| Y軸滚球丝杆规格 |  | R8020 |
| Z軸滚球丝杆规格 |  | R6313 |
| 導軌規格 |  |  |
| X軸 |  | 4条55規格重载滾柱线轨 |
| Y軸 |  | 2条55規格重载滾柱线軌 |
| Z軸 |  | 矩型滑軌 |
| X軸电机联接方式 |  | 皮带+减速机 |
| Y軸电机联接方式 |  | 减速机 |
| Z軸电机联接方式 |  | 皮带 |
| 速度 |  |  |
| 切削速度 | MM | 1-8000 |
| 快移速度(X軸) | MM | 6000 |
| 快移速度（Y軸） | MM | 8000 |
| 快移進度(Z 軸) | MM | 8000 |
| 重 量 | T | 76 |
| T600万能自动铣头 北京 mepro |  |  |
| A 轴额定/最大扭矩 | Nm | 270/600Nm |
| A 轴最高转速/额定电流 | rpm | 30rpm/22.5A |
| A 轴抱紧扭矩 | Nm | 4000(60bar) |
| A 轴转角范围 | ° | ±180° |
| A 轴编码器类型 |  | 绝对式 |
| A 轴定位精度 |  | 8″ VDI3441 |
| A 轴重复定位精度 |  | 4″ VDI3441 |
| C 轴额定/最大扭矩 | Nm | 270/600Nm |
| C轴最高转速/额定电流 | rpm | 30rpm/3.9kw |
| C轴抱紧扭矩 | Nm | 4000Nm(60bar) |
| C轴转角范围 |  | ±180°° |
| C 轴编码器类型 |  | 绝对式 |
| C 轴定位精度 |  | 8″ VDI3441 |
| C 轴重复定位精度 |  | 4″ VDI3441 |
| 主轴参数 |  |  |
| 主轴S1扭矩 | Nm | 600Nm |
| 主轴额定功率 | kW | 25.1kW |
| 刀柄 |  | BT50-T50（45°） |
| 润滑方式 |  | 油气润滑 |
| 总重量 | Kg | 710Kg |