X2016C/4M龙门铣床

技

术

协

议

江西最大的龙门铣、刨、镗系列产品制造厂家

数十年专业制造大型机床设备的历史

传承军工品质追求民品价位

： 13979125813  ：0791-5201361：0791-5201361

E-mail:jxjzgc@163.com  http://www.jxjzgc.cn

X2016C/4M龙门铣床主要技术参数及说明

供方：江西江重机床有限公司

需方：

经供需双方协商，就需方向供方订购X2016C/4M龙门铣床一事订立如下技术协议：

一、主要技术参数

| 序 | 项目 | 单位 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作台尺寸（长*宽） | mm | 4000*1600 |  |
| 2 | 龙门宽度 | mm | 2000 |  |
| 3 | 主轴端至工作台最大距离 | mm | 1250 |  |
| 4 | 最大加工尺寸(长*宽*高) | mm | 4000*1600*1250 |  |
| 5 | 工作台行程 | mm | 4000 |  |
| 6 | 主轴套筒行程 | mm | 150 |  |
| 7 | 7.5KW立铣头个数 | 1 | 1(用户选择) |  |
| 8 | 7.5KW侧铣头个数 | 1 | 1(用户选择) |  |
| 9 | 立铣头电机功率 | Kw | 7.5 |  |
| 10 | 侧铣头电机功率 | Kw | 7.5 |  |
| 11 | 工作台走刀电机 | Kw | 快速7.5慢3 |  |
| 12 | 横梁升降电机 | Kw | 3 |  |
| 13 | 横梁走刀电机 | Kw | 1.5 |  |
| 14 | 锁紧电机 | Kw | 1.5 |  |
| 15 | 主轴套筒直径 | mm | Ф225 |  |
| 16 | 主轴前端最大直径 | mm | Ф200 |  |
| 17 | 主轴套筒行程 | mm | 150 |  |
| 18 | 主轴锥孔 |  | NO50(7:24Ф69.85) |  |
| 19 | 主轴转速 | r/min | 40～654(12级) |  |
| 20 | 工作台快进速度 | mm/min | 2000 |  |
| 21 | 工作台工进速度 | mm/min | 27~270 | 连续无级 |
| 22 | 铣头横向进给速度 | mm/min | 45~460 | 连续无级 |
| 23 | 侧铣头进给速度 | mm/min | 33～380无级Y=CY=CY==== |  |
| 24 | 推荐刀盘直径 | mm | Ф315 |  |
| 25 | 机床外型尺寸(长*宽*高) | mm | 10300*3880*3380 |  |
| 26 | 机床重量(约) | T | 36 |  |
| 27 | 可载重量 | T | 16 |  |

二、技术设计说明

1．机床用途及特点

龙门铣床是用途广泛的重型机床，主要用于钢铁、能源、化工、桥梁、铁路、汽车、军工、模具及机床行业的大型金属零件的平面铣削加工。

本机床具有如下特点：

- 横梁及立铣头带有全自动机械压紧，液压放松功能。自动化程度较高。

- 铣头设有内置飞轮，切削比较平稳。

- 立铣头在横梁上的移动、侧铣头在立柱上上下移动、工作台工作进给均采用变频无级调速，有利于选取合理的切削参数，使用较方便。

- 工作台采用耐磨贴塑导轨新技术，可减少床身导轨的磨损。

- 工作台采用丝杆传动（或用蜗条传动），运动较平稳。

- 工作台丝杆采用浸油润滑，工作台导轨采用专用润滑泵多点润滑，铣头采用独立柱塞泵润滑，横梁立柱导轨及横梁立柱丝杆采用手动泵润滑，整机具有良好的减磨润滑性能。

- 床身及横梁导轨采用了超音频淬火热处理，耐磨性能大大提高。

- 主要铸件均采用了粗加工前时效处理和粗加工后时效处理（二次时效），可大大降低铸造热应力变形，保证精度的稳定性。

2．总体设计

机床共分床身工作台部分、立柱横梁部分、铣头部分及进给系统、液压系统、润滑系统、电控系统等部分。据用户需求还可另配数显检测系统。其中工作台作X向（纵向）移动，横梁作Y1向（垂向）移动，侧铣头作Y2向（垂向）移动，立铣头作Z向（水平横向）移动。

机床主要大件如：床身、工作台、立柱等均采用高强度铸铁HT250并用树脂砂铸造工艺铸造，并经二次时效处理。主轴箱内的主要齿轮均采用20Cr渗碳淬火并进行剃齿或磨齿处理。

3．铣头

铣头是本机床的核心部件之一，本铣头的设计具有如下特点：

①　设置了内置飞轮，增强了切削平均性。

②　设置了套筒防掉装置，套筒进刀均匀。

③　所有传动齿轮都进行了渗碳淬火处理。

④　具有独立的润滑泵对齿轮进行润滑。

4．进给机构

进给机构分工作台进给机构及立铣头进给机构和侧铣头进给机构。

①　工作台进给机构：工作台进给机构设置在床身尾部，并分别用快慢速电机带动工作台作快慢速运动，工作台的慢速通过变频调速可获得连续无级速度，快慢速通过电磁离合器切换。

②　立铣头进给机构：立铣头横向进给机构设置在横梁的左侧，铣头进给通过电机变频而获得连续无级速度，同时该装置还具有手动机构，以便工作调整之用。对于具有双立铣头配置的铣床，两立铣头的进给通过一手柄进行切换。

③　侧铣头进给机构：侧铣头进给机构设置在侧铣头下部，铣头的上下运动可通过变频器的调整而获得连续无级速度

5．导轨

主导轨采用了淬火工艺，工作台导轨还采用了耐磨贴塑技术用以减少摩擦力、减少床身摩损及吸振等。

6．液压系统

液压系统主要用于：

横梁升降的自动松夹及立铣头在横梁上移动的自动松夹。

8．润滑系统

工作台传动丝杆采用浸油润滑、工作台导轨采用专用润滑泵润滑；铣头采用独立柱塞泵润滑；横梁立柱导轨及横梁立柱丝杆采用手动泵润滑，整机具有良好的减磨润滑性能。

9．防护装置

床身导轨采用材料为冷扎Q235的伸缩式防护罩，横梁采用风琴式护罩，各油管导线采用拖链引导。

10．电器系统

机床输入电流为三相AC380V、50HZ，进给机构采用变频器作为驱动电流。

电器系统采用韩国“LG”可编程控制器控制，其余电器件采用国内“安德利”或国内其它品牌元件。整机采用可旋转集中按钮站控制方式。

三、机床配置（标准配置）

1．一个立铣头，一个侧铣头

2．工作台进给机构

3．立铣头横向进给机构

4．侧铣头上下进给机构

5．润滑系统

6．液压松夹系统（横梁及立铣头）

7．床身导轨防护罩

8．可旋转集中控制按钮站

四、主要外购件明细表

| 序 | 名 称 | 产地或制造商 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 深圳西林 | 按不同机型配 |
| 2 | PLC可编程控制器 | 韩国 “LG” | KTM-DR40U |
| 3 | 其它电器元件 | “安德利”或国内其它品牌 |  |
| 4 | 各类交流电机 | 景德镇电机厂 |  |
| 5 | 主轴轴承 | 哈尔滨 |  |
| 6 | 各类液压阀 | 上海立新或国内其它品牌厂家 |  |
| 7 | 液压泵 | 上海太隆液压件公司 | YB1-4 |
| 8 | 润滑泵 | 南京贝尔奇 |  |
| ９ | 拖链及护罩 | 河北仓州 |  |

五、主要随机附件清单（标准配置、免费）

1．铣刀拉杆   　　　2套

2．带端键端铣刀杆   2套

3．铣刀定位芯轴     2件

4．莫氏锥过渡套     2件

5．地脚螺杆 　　　　全套

6．机床垫铁 　　　　全套

六、随机技术文件

1．使用说明书（机械、电器） 　　1套

2．合格证明书　　　　　　　　　 1套

3．装箱单　　　　　　　　　　　 1套

4．外购件、进口件明细及资料  　 1套

七、验收标准

1．龙门铣精度   JB/T3028-1993

2．双方签订的其它协议

八、售后服务承诺

1．机床调试合格之日起，供方对产品实行免费三包服务一年（需方自身原因造成损坏的需适当收取成本费）。

2．机床出现故障，供方得到信息能准确判断故障原因的立即给予答复，如不能确定的，一般48小时内派人到现场处理，直至解决为止。

九、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

供方：江西江重机床有限公司           需方：

供方代表：                           需方代表：

2009年02月20日