TD-100P

TD-100P便携式超声波水深仪

使用说明书

江苏通达仪表有限公司

四.计算机联机运行

首先用专用通讯电缆连接测算仪与计算机的通讯口，打开计算机进入WINDOWS平台中－程序－附件－通讯－超级终端，设置波特率为9600，通讯位为8位，停止位1位，奇偶校验为无，流控制为软件方式，选择正确的通讯口，接通测算仪的信号电源线，启动测量。待每次测量结束保存后，测算仪自动送出一组数据到计算机屏幕显示。

五．仪器的维护：

测算仪的维护，短期不用时，必须拨掉插头保存。长期不用时，三个月须充电一次。

更换打印纸张，按下打印机换纸按键，掀开保护板，装入纸张，盖好盖板即可

六．仪器的全套设备：

超声波测深传感器                                             一个

测杆、接头                                                   一付

测量打印主机                                                 一台

GPS天线                                                     一根

充电器                                                       一只

卷尺                                                         一只

打印纸张（已经装入仪表）                                     一卷

型号：普通热敏纸，纸宽为58±0.5毫米，外径≤Ф33毫米。

使用说明书                                                   一本

合格证、保修卡                                                一份

特别提醒:

仪器首次次充电应大于3小时. 测试时间大于20秒

每次请将电池电用完后再充.（本机有过放过充保护）

传感器必须垂直进入水中，入河道底部不规则，或杂物多，可能影响测量精度，可多测量几个测量点。

便携式超声波水深仪

产品概述

TD-100P便携式超声波水深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪，测深时将超声波换能器置于水面或一定位置，利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T，仪器自动换算出水深H。本品是我司积多年生产经验，吸取了多种同类产品优点，而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路，元件贴片率99%，并以液晶显示测深结果，保证了产品的长期可靠性，同时将其功耗降到了极低。可选信号输出，弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深，也可在具有一定速度的水中测深；水流速度可达5m/秒左右，是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。

性能特点

*物美价廉的便携式测深仪

*中,小型船舷外（内）按装,电缆 5米
*主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。 
*优良的高航速工作，航速55节（63MPH）

应用领域

☆航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道（河道）测量和船只导航定位等

- 水文测验、水电厂、库区等

- 性能指标

- 量程：0.5～200m

盲区：  <0.1m,                <0.5m

最小显示分辨率：1mm           精度：±0.3％×量程

显示：大屏ＬＣＤ              工作频率：200～2000KHz

现场设置：通过传感器按键完成  标定：出厂标定，可现场校准

输出方式

默认打印输出

（可选）模拟输出信号：0～20mA；4～20mA负载>300Ω；0～5V；1～5V

数字输出：RS485（支持Modbus）  两组NPN开关输出

内置GPS功能

测量显示：经纬度、时间、海拔

供电

工作电压：内置3.6V AA电池×3只        	功耗：<1.5W

物理性能

主机外形尺寸：250*180*35mm            键盘：六位轻触键

材质：主机：ABS工程塑料              传感器：不锈钢

重量：主机：700g                     传感器： 400～800g

传感器电缆： 线径5～10mm×5m
环境性能
工作温度 ：≤80%RH无结露 储存温度：-40℃～70℃

储存温度： ≤80%RH无结露 侦测方式：15Hz/s

- 仪器的操作使用：

3.1仪表接线说明

3.2 仪表按键说明书

仪表共设置6个键:

SAVE 保存设置参数

PRINGT 打印测量参数

MENU 菜单翻页

数字加数 光标上移动键

光标右移键

RUN 复位键盘（暂无效）

3.3菜单说明

连接好传感器、GPS天线、传感器底部进入水面即可自动测量，无需设置任何参数

打开开关，仪表显示连接GPS，并进入测量显示状态

ZMSS-100  11.2V

水深----23.00m

海拔---+345.8m

时间---13:45:45

GPS 初始化。。。。

按MENU键 翻页 显示 GPS采集数据，GPS数据均有定位系统提供.GPS功能必须在户外使用。通常通电10分钟左右才有GPS数据；海拔数据受GPS采集精度影响波动比较大。

南纬：032º01`12

西经：118º46`16

速度：000KM/H

日期：2012-03-02

参数设置

编号：001

地址：002

电流：-0100m

按MENU键 翻页 显示参数设置

编号：手工设置测量打印编号，每打印一次数据，编号自动递增1

地址：数字通讯 RS232;RS485通讯地址，默认波特率9600，无效验

电流：模拟输出，4-20mA, 20mA对应量程设置数值，4mA	起点默认0