捕猎器使用说明书

二、主要参数：直流12V(12AV以上电瓶)输出电压：8000-15000V。
捕杀范围5000米报警指示声光仪表指示
三、自备配件：12V电瓶或者电源 塑料绝缘胶管  22-24号细铁丝(米丝)铁地桩(直经6钢筋60cm)
四、地网安装：
1、按接线图所示，在菜地、果园、花生地、豆地等四周布一条裸体细铁丝用绝缘铁桩作支撑，把铁丝架离地面以猎物身高不能穿过为好。（如打兔子铁丝离地面30公分 左右）绝缘物要用耐高压的塑料管套在铁桩上以防潮湿漏电。
2、用花线或高压绝缘线将本机高压输出与细铁丝连接（严禁接地）：本机接地直接用裸体导线插入地面越深越好。因地面与动物身体形成回路，地面干燥效果差可用双线布网。
五、工作状态：接入12V电瓶，开始报警充电，大约2分钟后高压表进入工作显示，报警停止表示已进入高压等待。当猎物触网时高压放电将其击死；放电后重复上述过程。如果一直报警不停，可能高压地桩漏电或与地面短路，必须立即断开电源，查找漏电（一般闪电光）的地方，排除后即可正常工作。地面越湿效果越佳可整夜捕杀。
六、注意事项：
1|、因电压太高严禁用电笔测高压，严禁在机器的高压输出端直接短路放电，应距机器15米外放电以免烧坏机芯。
2、清理猎物时必须切断电源，用带绝缘柄长罗刀把网线对地面放电后再清理，以防触电。

一，把高压输出端接至已放好线的铁丝上，地线接至已插入地下的圆钢上。
二、检查高压输出及铁丝有无接地（短路）现象，将12V电瓶（或电源）按极性接至输入“+”、“—”极，方可开机。
三、开机可听到报警声及电流、电流表由高到低逆退，为正常充电。指针退至0.5A处表示充电已满，可正常工作。如果开机后指针在2.5A处30 秒不后退,说明有漏电现象,应关机检查线路是否有接地或绝缘体击穿现象。故障排除后方可开机。
四、高压绝缘材料可选用4-6公分的塑料管（电工用的穿线管，或用医用的一次性注射器管代替），取30公分长一端削成斜尖，另一端用锯条拉1-2厘米深的缝隙，架高压线用。
五、放线：用4分塑料管插入地下，地上高度调适当。将细铁丝固定在塑料管上即可。
六、收线：先关机，后在15米线以外放电（用地线和高压短路），放电后方可收线。
七、拾兔、鼠时应关机切断电源（用绝缘棒将兔、鼠挑离铁丝）。
八、有畜禽地区应专人看守，严禁畜禽等闯入布线区，防止造成不应有的损失。

注意事项：

1、参考猎物身体高度，网线不可架得太高或太低。打兔在25-35厘米，打狗在50厘米。
2、输出电压高，人身严禁触线，严禁在易燃易暴场合使用，有心脏病、高血压病、及儿童不得使用。心须有专人看守。
3、只可在自家果园、菜地、庄稼地使用、严禁捕食野生动物、否则后果自负。买家购买前请注意：本品用于畜害防护，使用期间有电危险，购买使用人保证使用时候远离所有人群，老弱病残妇孺，精神病人，智障人群，无常人自制行为能力人，家畜等，并有人员现场看护。如果使用人员使用时候不警告周围人群或者无人看护，或者使用期间自己不小心碰触，出现意外情况。本店概不负责，属于买家全部责任。买家购买后就表示同意承担商品购买出现意外的全部责任。具有法律效力。

产 品 说 明

一、用途：主要用于牧场、菜园、庄稼地、粮库等场所的保卫防护、防止牲畜、野兽等的吞食、侵害。可以捕杀狗、兔、山羊、山鸡、野獾、黄鼠狼等、电路先进，强高压间隙放电，功率大，外观豪华便携。 二、主要参数：输入电压：直流12V ； 输出电压：4500V-8000V；捕杀范围：3000米 ； 报警指示：声、光、表显。 三、自备配件：塑料绝缘胶管，22-24好细铁丝铁地桩。 四、地网安装： 1、按接线图所示，在采地、果园、花生地、豆地等四周，布一条裸体细铁丝，用绝缘铁桩做支撑，把铁丝架离地面以牲畜身高不能穿过为好。绝缘要用耐高压的塑料管套在铁桩上，预防潮湿漏电。 2、用花线将本机高压输出与细铁丝连接；本机接地直接用裸体导线插入地面越深越好，并用水洒湿地面。因地面与牲畜身体形成回路，地面干燥，可用双县布网。 五、工作状态：接入12V电瓶，可是报警充电，大约2分钟后，高压表进入工作显示，停止报警，表示已进入高压等待。当牲畜触网时，高压放电，将其击死；放电后重复上述过程。如果一直报警不停，可能高压地桩或与地面短路，必须立即断开电源，查找漏电的地方，排除后即可正常工作，地面越湿，效果越佳。可整夜捕杀。 六、注意事项 1、因电压太高严禁用电笔测高压，严禁在机器的高压输出端直接短路放电，应距离机器15米外放电，以免烧坏机芯。 2、清理猎物时，必须切断电源，用带绝缘柄长罗刀把网线对地面放电后再清理以免触电。 3、参考猎物身体高度，网线不可架得太高或太低。打山鸡25-35厘米，打狗在50厘米。 4、输出电压高，人身严禁触线，严禁在 易燃易燥场合使用，有心脏病、高血压病以及儿童不得使用，必须有专人看守。 5、只可在果园、菜地、庄稼地使用，严禁捕食野生动物。否则后果自负。 6、私自打开机器，不予保修。...