DOXIN

电源转换器使用指南

(简体中文部分)

- 使用环境

基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:

- 干燥:不能浸水或淋雨

- 阴:温度在0℃与40℃之间

- 通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好

- 安装使用方法

- 将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好

- 确认所有电器的功率在DOXIN标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在DOXIN标称功率以内.

- 开启转换器开关，绿色指示灯亮，表示工作正常。

- 红色指示灯亮，表示因过压/欠压/过载/过温，导致转换器关断。

- 在很多情况下，由于车用点烟器插口输出有限，使得正常使用时转换器报警或关断，这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。

- 注意事项

- 电视机，显示器，电动机等在启动时电量达到峰值，尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率，但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率，引发过载保护，电流被关断。同时带动多个电器，可能发生这种情况，这时应先关闭电器开关，打开转换器开关，然后逐个打开电器开关，并应最先开启峰值最高的电器。

- 在使用过程中，电瓶电压开始下降，当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电.电源保护关断后,红色指示灯亮起.

- 应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命.

- 尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器.

- 连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离.

- 常见问题和解决方法

- 问题:电器不工作,转换器指示灯不亮

原因          建议解决方法

电瓶不良      检查电瓶,根据具体情况更换

正负极接反    检查电瓶连接,转换器可能有损坏,更换转换器或送往保修.

接线未连紧    检查电缆线和连结处,旋紧接线柱

- 问题:电器不工作,转换器红色指示灯亮

原因    建议解决方法

电器额定功率超过转换器标称功率,引起过载关断  使用功率小于转换器标称功率的电器

电器功率小于转换器标称功率,峰值功率过高,引起过载关断   电器峰值功率超过转换器峰值功率,使用峰值功率与转换器一致的电器

电瓶电量放完(转换器报警)     充电或更换电瓶

通风不良,引起过温关断        关闭转换器,冷却15分钟,清除风扇及转换器周围物品,将转换器放置在阴凉的地方,按要求减少负载,重新启动.

输入电压过高                    检查充电系统工作状态,电瓶输出电压12V

- 问题:测出的转换器输出电压过低

原因                                   建议解决方法

一般测量用的电压表读数幅度太小         测量方波转换器输出应用”真有效值万用表”以取得准确数据

- 问题:转换器发出报警声

原因                                    建议解决方法

欠压或过温保护                          缩短导线或使用更粗的电缆线,给电瓶充电,让转换器冷却,改善转换器周围通风条件,将转换器放在阴凉的地方,按要求减少负载.

- 问题:转换器只能带动小功率负载

原因                                    建议解决方法

电流通过导线时,电压衰减                  减短导线长度,使用加粗的导线

- 问题:电瓶使用时间过短

原因                                     建议解决方法

电器耗电量大于转换器额定负载             使用大容量的电瓶

电瓶不良或有损坏                         更换电瓶

电瓶充电不够                             充电器不能给电瓶充满电,更换更好的智能充电器

电流在通过导线时衰减                     减短导线长度,使用加粗的导线

- 技术参数

- 输出电压:220V 频率:50 ±2HZ 波形:方波

- 输入电压:10-15V

- 欠压报警:10.4-11.0V

低压关断:9.7-10.3V

过压关断:14.5-15.5V

- 空载消耗:12V输入

空载电流:<0.3A

最大功效:>90%

- 持输出功率60W/100W/120W/130W/160W/240W/400W/480W/640W/800W/960W/1200W/1600W

- 30分钟持续功率: 75W/125W/150W/160W/200W/300W/500W/600W/800W/1000W/1200W

/1500W/2000W

- 瞬间峰值功率：150W/250W/300W/320W/400W/600W/1000W/1200W/1600W/2000W

/2400W/3000W/4000W