- pp棉滤芯

pp棉滤芯又名熔喷式pp滤芯，采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称做PP溶喷滤芯.

不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长,成本低.

参数

型号：PP-10 PP-20 PP-30 PP-40

尺寸：10寸 20寸 30寸 40寸

进出口径：10-50mm

适用的PH值：1－13

更换时间：3-4个月

最大压差：正向 0.4Mpa

工作温度：小于600c

灭菌：耐受126°C，30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素：过滤柱的水萃取液经lAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml

绝对过滤精度：理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。

公称过滤精度：滤芯初始过滤精度的公值。公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度：1μm,5μm等

- 应用领域

医药工业：各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。 食品行业：酒类、饮料、饮用水的过滤。

电子工业：纯水、超纯水的预过滤。

石油及化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，油田注水过滤。

PP熔喷滤芯可广泛用于：纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤，压缩空气、气体的过滤。