400加仑纯水机2680元一台

400G无桶型反渗透纯水机产品的优点:

①无压力桶、节省空间、安装简单方便适合范围广

②出水水质保证现制现饮

③制水量可基本达到第一代产品的出水量

④单泵单膜设计，降低消费使用成本

全自动主机.无需频繁开关.制水自动化.

产品原理:

采用RO反渗透膜技术.出水为可生饮纯水.RO膜滤心可用三年.安装方便.直接用于厨房用水和饮水机用水。用TDS测电笔测为10以下。泥沙，铁锈，悬浮物，胶体，异色异味，重金属，大分子有机物，细菌。。。。。。滤除率均达到99。99%以上。采用高精密PP滤心，高效颗粒活性碳，高效烧结活性碳棒为前置滤心进行初滤。有效提高了RO膜的使用效果和使用寿命。小T33后置防止净水的二次污染，抑制细菌的生长，并有效提高纯水的口感。使出水口感为微微甘甜。

各级滤心功能：

1.第一级微米级PP滤芯
功能：过滤泥沙、铁锈等大颗粒杂质以及水中悬浮物、沉淀物。此滤心为粗滤。大的杂质，泥沙，铁锈等被有效拦截并附着在滤心表面。在使用几小时后此滤心会变为黄色或黑色。滤心使用寿命视水质而定。一般使用5-8月或处理水量12吨。泥沙，铁锈多的水质使用时间稍短。在使用中1-2个月可清洗一次。

2.第二级高效颗粒活性碳滤芯
功能：颗粒活性碳具有极高的吸附能力，可去除水余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷，并对自来水中铁与锰等重金属有吸附作用。采用高效椰壳活性碳为原料过滤面积大，过滤效果高。使用时间长。一般使用4-8个月或处理自来水20吨。

3.第三级高效烧结活性碳棒
功能：过滤面积大。过滤效果好。有效滤除水中重金属和杂质。一般使用6-8个月。

4.第四级逆渗透膜过滤
功能：压力泵产生高压反渗透，是由浓度高的水向浓度低的水反向渗透。使水分子通过一层逆渗透膜渗透出水。而水中的重金属、有机物以及细菌、等则无法透过逆渗透膜被截留（逆渗透膜上的孔径只有0.0001um,）。通过滤除水中的胶体等物质有效降低了水的硬度。使水垢等无法通过。从而使出水纯净无任何杂质。该滤心是目前国际国内最精密的滤心。过滤精度最高。达到0.0001um。因为有三条滤心作为前置处理。所以该滤心能使用2-3年。原机RO膜为美国柳体膜。如需其它RO膜请与我公司联系：010-52830069   手机：18210620190。

使用期限：18个月～24个月或者处理水量108吨左右