进口蒸汽安全阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

进口蒸汽安全阀（Steam Safty Valve），也称蒸汽泄压阀，它是指用在蒸汽系统管道中，当蒸汽系统压力超过规定值时，阀门打开，将蒸汽系统中的一部分蒸汽出，使蒸汽系统压力不超过允许值，从而保证蒸汽系统不因压力过高而发生事故的阀门。蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀，安全阀有弹簧式和杆式两大类。另外还有冲量式安全阀、先导式安全阀、安全切换阀、安全解压阀、静重式安全阀等。弹簧式安全阀主要依靠弹簧的作用力而工作，弹簧式安全阀中又有封闭和不封闭的，一般易燃、易爆或有毒的介质应选用封闭式，蒸汽或惰性气体等可以选用不封闭式，在弹簧式安全阀中还有带扳手和不带扳手的。扳手的作用主要是检查阀瓣的灵活程度，有时也可以用作手动紧急泄压用，如图3。杠杆式安全阀主要依靠杠杆重锤的作用力而工作，但由于杠杆式安全阀体积庞大往往限制了选用范围。温度较高时选用带散热器的安全阀。

德国力特进口蒸汽安全阀有以下特征：

1、	蒸汽安全阀的主要部件弹簧采用进口最优质的钢材料，确保安全阀灵敏度，保证安全阀准确起跳与回落；

2、	蒸汽安全阀可做带散热器，适用于电厂的高温高压蒸汽场合，最高温达550℃，最高压力达32mpa；

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com