# 株洲三鑫硬质合金生产有限公司

# 切脚机刀片使用说明及注意事项

切脚机刀片主要材质是硬质合金，硬质合金具有脆性特点，使用方法不当或操作失误，往往造成刀片的意外损伤。严重者酿成危险事故，为正确、安全使用本产品，必须严格遵守下列使用注意事项：

一、听声检查 刀片安装前，用一手指钩起刀片悬空，用木锤轻轻敲几下，辨听声音。如发出浊音者，往往存在裂纹，凡这种刀片要禁止使用。

二、运行速度 剪刀机的工作转速要限制在4500转/分钟以下。

三、刀片安装 转动轴与刀片中心要求准确对准，刀片安装好后，不能有偏斜，安装刀片要仔细把刀片及机械安装面清洁干净，不能留有切屑、粉尘或其它杂物，再固定刀片。

四、安装防护装置 刀片运行之前必须安装上防护罩（刀片工作室周围应有挡扳、钢板、橡胶等保护层）。

五、试车 刀片装好后，要空车运转5分钟，仔细观察，绝对不容许有振动或其它异常声音。如有，应立即停车检查原因，方可使用。

六、刀片保管方法 严禁用电刻笔或其它划痕方法在刀片上写字或做记号。刀片刀刃很锋利，但很脆，避免刀刃受到碰击，待用刀片应妥善存放，不要随便搁置。

各用户应该严格遵守以上说明，谢谢合作！