SD-ZW900智能型数显温湿度控制器

专线电话：0731-23366888/23209166  4006691718（免长途费）

SD-ZW900智能型数显温湿度控制器概述：

本仪表以先进的单片机为控制核心,采用进口高性能温湿度传感器,可同时对温度、湿度信号进行测量控制，并实现液晶数字显示，还可通过按键对温、湿度分别进行上、下限设置和显示，从而使仪表可以根据现场情况，自动启动风扇或加热器，对被测环境的实际温、湿度自动调节。动作指示通过两常开触点输出，真正使仪表实现了智能化更能适应复杂多变的现场情况，从而达到有效的保护设备的目的。本仪表适用于高低开关柜、端子箱、箱式变电站等多种柜型。

SD-ZW900智能型数显温湿度控制器基本功能：

1、双排大屏幕段式LED数码显示,其中温度4位数码一体,湿度3位数码一体

2、温度测量和控制，测量范围：0～99.9℃

3、湿度测量和控制，测量范围：0～99%RH

4、可分别用按键设置温湿度上/下限值和逻辑控制字，并实现参数的掉电存贮

SD-ZW900智能型数显温湿度控制器技术指标：

1、电    源： AC220V±10%

2、工作环境：温度-20～+50℃  相对湿度≤95%RH

3、控制范围：0～99.9℃，0～99%RH

4、控制精度：温度±0.5℃，湿度±5%RH

5、功    耗： ≤5W

6、输出接点：（1）AC220V，3A(阻性负载)（2）AC220V，3A(阻性负载)

SD-ZW900智能型数显温湿度控制器安装及接

- 控制器的安装

该仪表为面板式仪表      开孔尺寸:67.5mm×67.5mm      外型尺寸:72mm×72mm×117mm

- 传感器的安装

自带35mm导槽,也可用螺钉紧固在机柜适当的位置。

电气接线图：                                产品实物图：