简易美观的流量计（可换锥形管）

型号 RK1100系列

美观的流量计设计易于拆卸，清洗和重新组装。理想的用于需重新拆卸的设备。使用者可以只换流量管不需更换外壳。

特点

- 容易的拆卸和重组

可用螺丝刀和扳手进行拆卸。当需要时常清洗或更换流量管时，此流量计是理想的型号。

- 精良的设计

精良的设计，可和不通形状的零部件组合，耐酸铝磨光的主体。

- 高精确度的流量计

高精确度的流量管等同于RK1450流量计的精度。

- 型号（1100V和1100VP）可配备一个阀门

配备针阀的型号有两种，一种是精密针阀型1100PV，一种是简易针阀型1100V。

技术指标

| 介质 | Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO2(以实际气体为准) 对于其他气体，请参考我们的指示变化环境或以使用的实际气体为准 |  |
| --- | --- | --- |
| 流量 | RK1100 | 10ML/MIN-20L/MIN |
|  | RK1100PV |  |
|  | RK1100V | 1L/MIN-20L/MIN |
| 精度 | FS±2%(测量点) ＊选项：FS±1%(测量点) |  |
| 耐压 | 0.5MPa |  |
| 刻度比例 | 10:1＊选项20:1 |  |
| 材质 | SS | 铝 |
| 外壳 | SUS303·.04 | 铝 |
| 锥形管 | Pyrex |  |
| 包装 | Viton | NBR |
| 浮子 | Prex,SUS316 |  |
| 保护盖 | Acrylic resin |  |
| 耐温 | 80℃ |  |
| 连接 | 标准：Rc 1/4;选项：Rc 1/8 |  |

订货方法

| 订购范例 | RK1100 | PVD | 20 | SS | 6H | N2 | 1L | 0.1MPa | RK1100-PVD-20-SS-6H-N2-1L-0.2MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | RK1100 |  |  |  |  |  |  |  | RK1100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RK1100V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RK1100PV |
| 阀门 |  | PVD |  |  |  |  |  |  | B:无阀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VD:简易底部阀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVD:精密底部阀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可选：VU:简易上部阀；PVU:精密上部阀 |
| 流量管长度 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 12:120MM;15:150MM;20:200MM;25:250MM |
| 材质 |  |  |  | SS |  |  |  |  | SS:不锈钢 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | A：铝 |
| 连接方式 |  |  |  |  | 6H |  |  |  | 标准：1/4RC螺纹； |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可选：1/8RC螺纹; 6H：接6mm软管;8H：接8mm软管; |
| 介质 |  |  |  |  |  | N2 |  |  | Air,N2,O2,H2,Ar,CO2(以实际气体为准） |
| 流量 |  |  |  |  |  |  | 1L |  | RK1100/RK1100PV:10-20L |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RK1100V:1-20L |
| 进口压力 |  |  |  |  |  |  |  | 0.2MPa | 0.1-0.5MPa |