博思得Postek C-168经济型条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

大翻盖、大容量设计，可容纳360M标准工业碳带； 
PosLabel编辑软件，功能强大，支持多种数据格式、 条码码制、VBScript脚本功能、多种序列号进制及多国语言界面； 
采用高品质进口打印头，打印效果清晰细腻； 
采用混合式（HB）步进马达，动力强劲、持久耐用，零返修率； 
各司其职的3个指示灯，使用状态一目了然；

博思得C-168条码打印机的技术参数：

打印方式：热敏／热转印

分辨率 ：203dpi（8 点／毫米）   　300dpi（11.8／毫米）

最大打印速度 :3ips（76.2mm／s） 　2ips（50.8mm／s）

最大打印宽度 4.09″（104mm） 　 4.25″（108mm） 　最大打印长度：20″（508mm）

内存：2MB FLASH ROM，2MB SDRAM

标签卷尺寸 　宽度：最大110mm，最小27mm

外径：最大 4″（102mm），内径：最小1″（25.4mm）

标签厚度 0.06－0.15mm（0.003″－0.012″），包括底纸厚度

碳带尺寸：外径：最大2.75″（70mm），内径：1″（25.4mm）

最大宽度：110mm，最大长度：360M 　　纸张探测方式：反射式

可打印字体：Windows True Type Fonts（使用Windows驱动软件），

机器内置西文字体和24点阵中文宋体

可打印条形码 Code 39，Code 93，Code 128／subset A，B，C？，Codabar，Interleave 2 of 5，UPC A／E 2 and 5 add-on，EAN-13／8，UCC-128？，Postnet，Plessey，HBIC，Telepen，FIM 等一维条形码；PDF417等二维条形码

接口：RS-232 串口，USB接口

电源适配器：输入：交流 100～240V，47～63Hz 输出：直流24V，2.0 A

机身尺寸：宽 236 x 深 291 x 高 199mm   重量：2.8kgs

工作环境：温度：0℃–40℃；相对湿度：5％-85％无凝露

存储环境：温度：-40℃–60℃；相对湿度：5％-85％无凝露

可选附件：切纸刀，剥纸器

博思得Postek C168标签打印机的分辨率取决于打印头配置，一台C168条码打印机不能同时支持203dpi和300dpi两种分辨率。

应用行业： 珠宝 -服装 -医疗管理 -物流 -零售 -邮政 -图书管理 -供应链管理

236 x 291 x 199mm

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011222113230846.jpg

博思得POSTEK G-2108条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

POSTEK G-2108标签机小巧机身可轻松承载长时间高负荷的工作量，最高打印速度真正达到4英寸/秒；采用进口工业级京瓷打印头，持久耐用，效果精美；最大可装载360米碳带，120米标签纸 ，方便省心；可移动式纸张探测器，灵活适应不同规格标签定位；工业控制领域最先进的微处理器 — 32位嵌入式ARM CPU，配合2MB FLASH ROM 和4MB SDRAM ，处理能力强大

打印方式：热敏/热转印  分辨率：203dpi (8 点/毫米)最大打印速度：4ips(102mm/s) 最大打印宽度：4.25″(108mm)最大打印长度：40″（1016mm）

内存：2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM

标签卷尺寸：宽度：最大110mm，最小27mm，

外径：最大 6″(152mm)  内径：最小1″(25.4mm)

碳带尺寸：外径：最大2.75″(70mm) ，内径：1″(25.4mm) ，

最大宽度：110mm  大长度：360M   纸张探测方式：反射式

可打印字体：Windows True Type Fonts(使用Windows驱动软件),机器内置英文字体和２４点阵中文宋体

博思得G2108条码打印机可打印条码：Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar， Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，EAN-13/8，UCC-128，Postnet，Plessey，HBIC， Telepen，FIM等一维条形码；

MaxiCode，PDF417，Datamatrix等二维条形码

接口：RS-232 串口，Centronics 并口，内置100/10M-bit以太网口（选配）

输入电源：24 VDC, 2.0A  重量：3.5kgs机身尺寸：宽256 x 深329 x 高200mm

工作环境：温度：0°C – 40°C；相对湿度：5% - 85% 无凝露

存储环境：温度：-40°C – 60°C   可选附件：切纸刀, 剥纸器

256*329*200mm

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011222115730208.jpg

博思得POSTEK G-3106条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

高性能多用途的条形码标签打印设备。外观精巧、性能卓越，融合多项创新技术， 高效打印流畅清晰坚固耐用操作简便。POSTEK G3106 条码打印机的突破性对流散热机构，打破小型塑胶机不能长时间打印的局限，令G系列能够轻松游刃于办公室和大批量打印的生产场合之间，满足您多方位的打印需求。

博思得G-3106标签打印机的打印方式：热敏/热转印

分辨率：300dpi(12 点/毫米) 最大打印速度：3ips(76.2mm/s)

最大打印宽度：4.17″ (106mm) 最大打印长度：40″（1016mm）

内存：2MB FLASH ROM, 4MB SDRAM  标签卷尺寸：宽度：最大110mm，最小25mm

外径：最大6″(152mm)，内径：最小1″(25.4mm)

碳带尺寸：外径:最大2.75″(70mm)，内径：1″(25.4mm)

最大宽度：110mm，最大长度：300M  纸张探测方式：反射式(可移动)，穿透式

G-3106条码机的文字打印：内置五种西文字体；多种语言字体可选

POSTEK G-3106标签机的条形码打印 ：Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM 等一维条形码;

MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条形码

接口：RS-232 串口， Centronics 并口，USB口，内置 100/10M-bit 以太网口（选配）

博思得POSTEK G-3106条码标签打印机的输入电源：24 VDC, 2.0A  重量：3.5kgs

机身尺寸：宽 256 x 深 329 x 高 200mm

工作环境：温度： 0 ° C – 40 ° C ；相对湿度： 5% - 85%无凝露

存储环境：温度：-40°C – 60°C  可选附件：切纸刀

256*329*200

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011222134159792.jpg

博思德POSTEK TX2条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

稳固耐用的固定式机芯框架；高抗摩擦性能的工业级打印头；独创打印头压力调节机构；双行汉字LCD，随时监控打印状态；坚固的碳带轴支撑机构，确保碳带轴处于无需调整的平行状态；一触式纸张探测及一触式菜单设置进入；方便实用的手动剥纸功能。

POSTEK TX2条码标签打印机的打印方式： 热敏/热转印

分辨率：203dpi (8点/毫米)     最大打印速度    8ips(203mm/s)

最大打印宽度 4.09″(104mm)  最大打印长度    157″(4000mm)

CPU/内存  32bit ARM CPU,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM

博思德TX2条码打印机的标签卷 ：宽度：最大4.56″(116mm);

最小0.79″(20mm);外径最大 8″(203.2mm);内径最小1.5″(38mm);

标签总厚度：0.0024″(0.06mm)～0.01″(0.254mm)

POSTEK TX2条形码打印机的碳带卷：外径：最大3.3″(84mm)，内径：1″(25.4mm)最大宽度：118mm，最大长度：600M  内外碳均可

纸张探测方式  反射式/穿透式(可移动)

博思德POSTEK TX2条形码打印机的文字打印 ： 机器内置字体可选

内置条码Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar， Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on， EAN-13/8/128，UCC-128，Postnet，Plessey，HBIC， Telepen，FIM等一维条码;   MaxiCode，PDF417，Data Matrix，QR等二维条码

接口RS-232 串口，Centronics 并口，USB接口，PS/2接口

输入电源:220 VAC±10%, 50/60Hz  重量:15kgs

机身尺寸"286x 448x 280mm

存环境:温度：-40°C – 60°C   可选附件:切纸刀, 内置100/10M以太网卡

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011323101427664

博思德POSTEK TX3条形码标签打印机：

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

POSTEK TX3条码标签打印机打印方式 : 热敏/热转印

工业级条码标签打印机用户普遍面临的问题主要有：由于持续工作时间长、打印量大、使用环境恶劣等因素而导致的碳带打皱、打印不清晰等。这就需要具有一定专业技能的人员经常对打印机进行调校。荣获国家专利的POSTEK TX系列工业级条码标签打印机采用创新的“固定式机芯框架”结构结合坚固的固定式碳带轴支撑机构，很好的解决了这些困扰用户的难题、力求做到让用户在使用中“无忧无虑”。

分辨率  300dpi (11.8点/毫米) 最大打印速度 :6ips(152.4mm/s)

最大打印宽度: 4.17″(106mm)  最大打印长度 : 79″(2000mm)

CPU/内存  32bit ARM CPU,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM

博思德TX3条码打印机的标签卷宽度：

最大4.56″(116mm);最小0.79″(20mm);

外径：最大 8″(203.2mm);  内径：最小1.5″(38mm);

标签总厚度：0.0024″(0.06mm)～0.01″(0.254mm)

POSTEK TX3条形码打印机的碳带卷外径：

最大3.3″(84mm)，内径：1″(25.4mm)

最大宽度：118mm，最大长度：600M  内外碳均可

纸张探测方式 :反射式/穿透式(可移动)

博思德POSTEK TX3条形码打印机的文字打印  机器内置字体可选

内置条码Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar， Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on， EAN-13/8/128，UCC-128，Postnet，Plessey，HBIC， Telepen，FIM等一维条码; MaxiCode，PDF417，Data Matrix，QR等二维条码

接口 :RS-232 串口，Centronics 并口，USB接口，PS/2接口

输入电源 :220 VAC±10%, 50/60Hz   重量: 15kgs

机身尺寸 : 286x 448x 280mm

工作环境 : 温度： 0°C – 40°C ；相对湿度： 5% - 85%无凝露

存储环境 : 温度：-40°C – 60°C

可选附件 : 切纸刀, 内置100/10M以太网卡

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011323101427664

博思德POSTEK TX6条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

型号 ：博思德POSTEK TX6打印方式：热敏/热转印

稳固耐用的固定式机芯框架；高抗摩擦性能的工业级打印头；独创打印头压力调节机构；双行汉字LCD，随时监控打印状态；坚固的碳带轴支撑机构，确保碳带轴处于无需调整的平行状态；一触式纸张探测及一触式菜单设置进入；方便实用的手动剥纸功能。

Tx6条码打印机分辨率：600dpi  打印速度：101.6mm/s

打印宽度：106mm  最大打印长度：500mm

标签宽度：20-116mm  标签厚度：0.06-0.254mm

碳带长度：600000mm  碳带宽度：118mm 内存：4MB

接口类型：RS-232 串口, Centronics 并口, USB接口, PS/2键盘接口

字符集：Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of

5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM

等一维条形码,

MaxiCode, PDF417, Data matrix 等二维条形码

字体：Windows True Type Fonts(使用Windows驱动软件) 机器内置字体可选

可选配件：切纸刀, 内置100/10M以太网卡

博思德TX6条形码打印机的电源电压：110V

电源频率：50-60Hz

工作温度：0℃-40℃

工作湿度：5%-85%

存储温度：-40℃-60℃

存储湿度：5%-85%

POSTEK TX6条码机的颜色：蓝色

POSTEK TX6标签机的重量：15kgs

尺寸：286×448×280mm

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/2011323101427664

博思德POSTEK Q8/200条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

POSTEK Q8/200条形标签打印机的技术规格

打印机规格 型号: 博思德POSTEK Q8/200条码机

打印方式:热敏/热转印

分辨率:203 dpi (8点/毫米)

最大打印速度:76.2 mm/s (3ips)

最大打印宽度:104 mm (4.09″)

最大打印长度:4000 mm（157″）

内存:2 MB FLASH ROM, 8 MB SDRAM

标签卷尺寸:宽度：最大110 mm，最小25 mm

外径：最大102 mm (4″) 内径：最小 25.4 mm (1″)

标签厚度:0.08～0.18 mm (0.003″～0.007″)，包括底纸厚度

碳带尺寸:外径（最大）：38 mm (1.5″) 内径：12.7mm (0.5″)

最大宽度:110 mm (4.3″) 最大长度：110 M (430″) 纸张探测方式:反射式

字体:内置五种西文字体；多种语言字体可选

条码:Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar，

Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，

EAN-13/8/128，UCC-128等一维条码；

MaxiCode，PDF417，Data matrix等二维条码

接口:RS-232 串口，USB接口 输入电源:24 VDC, 2.5 A 重量:2.3 kgs

博思德POSTEK Q8条形标签打印机的机身尺寸:宽210 x 深255 x 高145 mm

工作环境:温度：0° C ~ 40°C (32° F ~ +104° F)

相对湿度：5% ~ 85% 无凝露 存储环境:温度：-40° C ~ 60° C (-40°F ~ +140° F)

相对湿度：5% ~ 85% 无凝露  可选附件 :切纸刀, 剥纸器

210*255*145mm

图片链接：http://img687.ph.126.net/ms8FmvU1GYTJuFgW6zRgMA==/1110981733078256207.jpg

博思德POSTEK Q8/300条形码标签打印机

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

POSTEK Q8/300条码标签打印机的技术规格：

打印机规格 型号:Q8/300

打印方式:热敏/热转印

分辨率:300 dpi(11.8点/毫米) 最大打印速度:50.8 mm/s (2ips)

最大打印宽度:108 mm (4.25″) 最大打印长度:2000 mm（79″）

内存:2 MB FLASH ROM, 8 MB SDRAM

博思德POSTEK Q8/300条码打印机的标签卷尺寸:

宽度：最大110 mm，最小25 mm 外径：最大102 mm (4″) 内径：最小 25.4 mm (1″)

标签厚度:0.08～0.18 mm (0.003″～0.007″)，包括底纸厚度

碳带尺寸:外径（最大）：38 mm (1.5″) 内径：12.7mm (0.5″)

最大宽度:110 mm (4.3″) 最大长度：110 M (430″) 纸张探测方式:反射式

字体:内置五种西文字体；多种语言字体可选

条码:Code 39，Code 93，Code 128/subset A,B,C，Codabar，

Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，

EAN-13/8/128，UCC-128等一维条码；

MaxiCode，PDF417，Data matrix等二维条码

接口:RS-232 串口，USB接口  输入电源:24 VDC, 2.5 A  重量:2.3 kgs

博思德POSTEK Q8标签打印机的机身尺寸:宽210 x 深255 x 高145 mm

工作环境:温度：0° C ~ 40°C (32° F ~ +104° F)

相对湿度：5% ~ 85% 无凝露

存储环境:温度：-40° C ~ 60° C (-40°F ~ +140° F)

博思德POSTEK Q8条码标签打印机的可选附件:切纸刀, 剥纸器

210*255*145mm

图片链接：http://img687.ph.126.net/ms8FmvU1GYTJuFgW6zRgMA==/1110981733078256207.jpg