施沃VOSCAN VS-2308手持式激光条形码扫描器

VOSCAN为使企业实现自动化管理。从事条形码为基础的自动辨识系统，专业提供生产数据采集系统。拥有雄厚技术力量，致力提供完善的售后服务。可自行设计制作吊牌、标签，提高工作效率，真正实现信息收集与处理的同步进行。实现工作现场的无纸化作业，避免人工记录所产生的错误。

经济实用的 VS-2308手持式条形码扫描仪以小巧轻便的人体工程学设计提供快速、可靠的扫描。 宽阔的工作范围从几乎接触一直到17英寸远，使这款设备非常适合零售、医院或仓库环境。 多板载接口确保与多种主机系统的集成。适合连续使用。提高工作效率，加快结帐速度，有效改善客户服务。简化了安全和集成，确保了未来的兼容性。可通过单根电缆与任意计算环境连接，从而实现快速部署。最小化设置和培训时间。流畅均衡的外形可以缓解用户疲劳，使扫描操作更加舒适，工作效率空前提高。

VOSCAN VS-2308扫描器的产品简介：

品牌：VOSCAN  型号：VS-2308 类型：手执式扫描器

产品介绍：流线性设计，轻巧灵活，高速译码，高识别率，可读3mil，适用于各种场合

激光器性能参数

VOSCAN VS-2308激光扫描抢的电气参数：

输入电压：DC 5v 最大功耗：max 60mA  静态电流：20mA

CPU：32位可识读3mil以上 开关：1000万次，法国进口橡胶开关

光学参数：

可见激光：650nm   扫描速率：200线／秒   译码速率：200次／秒

扫描倾角：正负60°  读码斜角：正负30° 读码曲度：15°读码宽度：36cm

可支持条码种类： ChinesePost；Codebar；Code39；Code128，Ean8；Ean13，Ean128；ISBN；ISSN；Industrial ；2of5，Interleaved 2of5；MSI／Plessey；UPC.

功能参数： 扫描模式：手动，自动 产品设置：超过300项参品参数设置

支持接口：XT／AT and PS2，RS232，USB，RS485，TTL232

环境规格：

操作温度：0-40°   贮藏温度：-10-60°

操作湿度：20-80％  贮藏湿度：20-90％

光照强度：最大3.0 lux  光反射强度：最大 50.0lux

冲击测试：1.5米自由落体  震动测试：12-100Hz with 2G

物理特性

尺寸：70＊70＊170mm   材料：PS；PC，ABS

净重 95g（除线）   线长 2米

连结头：键盘口 miniDIN6

串口 dB9（MALE）   USB口 USB-A（2.0）

激光标准：激光一级标准

图片链接：http://www.ceyon.cn/UploadFile/20113214540737.jpg