塑料破碎机

一：内容提要：

塑料破碎机是川井公司研发争对塑料废旧塑料破碎回收再利用的一款塑料行业专用破碎设备；用于破碎废旧塑料、次品、边角料、塑料棒、塑料棍、塑料瓶、塑料框、塑料壳、塑料薄膜等的塑料回收。别名：塑料碎料机、塑料粉碎机、塑料打料机；其实这是行业中对其命名不同而已。

二：塑料破碎机的工作原理及结构
       塑料破碎机主要由一个带有一系列叶片刀的水平转子和一个带有一把或两把固定刀的柱形外壳所组成。塑料破碎机沿外科的轴向设有进料斗。转子的转速很大，进入的物料在固定刀与旋转刀（也叫动刀）的较小交口间隙处被切成碎片，碎片从壳体底部排出，必要时还可通过过滤筛进行筛选。
    破碎机的动刀旋转轴一般采用滚动轴承支承，其传动是靠电机通过弹性联轴节直接带动旋转。交口间隙调节是靠固定刀调节螺栓来完成的。刀片一般采用碳素工具钢并经火处理而成。

在注塑机或者造粒机生产过程中，产生的不良品和水口料，可以及时投入机边塑料碎料，经过破碎机粉碎后料且保持粉碎之干净、干燥，在指定比例的情况下，原料与水口粉碎混合、成型，制造良品，循环利用。塑料破碎机与其他辅机（料斗干燥机、自动吸料机、蜂巢除湿机、工业冷水机、模具模温机等）配合形成的粉碎比例混合回收系统的好处是水品料未及污染，而造成塑胶之物性——强度、密度、颜色光泽免遭破坏，提高产品之品质；其好处包括成本和材料的节省，流程管理的自动化进程。

三：川井牌塑料碎机分类：　　
(一）CJY系列破碎机

爪型破碎机的爪型刀具可分散受力度，使得每片刀的剪切力加大，有效的提高了刀具切削力、减少刀具磨损；适用于粉碎PPS、PSF、PI、PEEK、BBS等各和硬性塑料破碎机、胶头料破碎机、大料破碎机、尼龙料破碎机、鞋楦破碎机及各种加钎工程塑料破碎机等。 硬塑料破碎机，本机适合粉碎各类中小型塑料板材： 
1.ABS、PE、PP板等板材粉碎回收。 
2.针对板材料粉碎而独特设计的长方型投料口，便于长条型板材投入粉碎，提高工作效率。可选配吸料风机、储料桶组成板材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率。

（二）CJP系列破碎机

片型破碎机的刀片结构介于爪刀、平刀之间，分别为片材破碎机、管材粉碎机、型材破碎机、板材破碎机及包装材料粉碎机等塑料制品破碎机、浇道口打料机等。
（三）CJD系列破碎机

平型破碎机的平型刀宽大的结构适合破碎大体积薄壁、薄料产品，提高破碎效率；适用于箱类、薄管件破碎机、吹塑件破碎机、塑料瓶破碎机、塑料壳破碎机：电视机壳破碎机、机壳破碎机、薄壁破碎机、薄料粉碎机，等塑料的回收。

1、适合粉碎各类中小型塑料管材，如PE、PVC管、硅芯管等管材粉碎回收。 
2、针对管材料粉碎而独特设计的圆管型投料口，便于长条型管材投入粉碎，提高工作效率。                   可选配吸料风机、储料桶组成管材粉碎回收系统可更加充分发挥回收效率。

（四）CJE系列破碎机

薄膜破碎机适合破碎回收的PE、PP等薄膜材料；PE料专用破碎机、PP料专用破碎机。针对薄膜料破碎而独特设计的剪刀型刀架结构，更加有利于提高工作效率。可选配吸料风机、储料桶组成薄膜破碎回收系统可更加充分发挥回收效率。

（五）CJJ系列破碎机

静音破碎机是我公司争对于环保粉碎场场所有着高要求的一款环保机破碎机型

- 全封材式静音设计，机台1米范围外噪音在80bd以下，同时辟免了粉尘污染。

- 独立设计内部导热系统，在保持全封闭的前提下，将电机产生的热量排出机外，延长电机的使用寿命。

- 活动不锈钢料斗，手柄开关等人性化设计，使得操作时得心应手，轻松自如

（六）CJK系列破碎机

快还破碎机适合放置于机边，与回收器、干燥机等配合使用，组成一套快速回收系统。此系统可省掉回收过程中繁杂的中间环节，极大的避免了因此所造成的人力、物料的浪费，从而达到最佳的回收效果。小型塑料瓶打料机、容器破碎机、塑料薄膜破碎机、片材打料机等塑料产品的不良品及水口料破碎机粉碎后的现场回收。本机台工作噪音小、占地少、耗电量低、可全天候连续使用，并且不会造成粉尘污染，是一种性能良好的高效环保产品。

（七）CJZ破碎机系列

中速破碎机适用于水口料之粉碎再利用，操作简单，性能优异；采用适中的转速运转将粉屑、噪音的产生及刀具磨损降到最低点，并且设置多种安全保护装置符合欧洲安全标准。体积小，占地面积少。

（八）JCM破碎机系列

慢速塑料破碎机属于无筛网型塑料回收破碎机。低速运转，专门设计用于破碎注塑机产生的各种类型料头、次品的破碎回收利用。 该机具有工作时运转稳定、无噪音、无粉尘污染，而且产品造粒均匀、粉碎效果好，设备运转中无过热现象，使用寿命长等特点。

（九）川井牌塑料瓶粉碎回收系列：：

CJD-1100型塑料破碎清洗机（类似名称：大型破碎机废旧塑料瓶破碎清洗机）大型塑料破碎机是一种用于破碎大型塑料空容器，塑料管、可乐瓶、PET片料等材料的专用粉碎回收系统。

破碎回收系的组成：“脱标机”、“自动输送带”、“大型CJD系列破碎机”、“送料风机”、“清洗脱水一体机”及“储料烘干机”而组成一套全自动化流水式生产线。破碎能力大，产量高方可提高了该机的自动化进程。

工作性能稳定，破碎能力可达到800－1000kg/h左右，饮料瓶专用破碎机具有转速低、噪音低、下料快不出渣料等特点。同时湿式粉碎，除利用水的冲击力加强了PET碎片清洗效果外，又因水的冷却作用降低磨擦热，延长了刀具使用寿命。维护成本低，使用寿命长，受到了客户的一致好评。

四：破碎机的操作规程：

（1）开机前务必全面检查电气线路联接是否正确，机器必须接地，一保安全。

（2）在起动前，应当先用人力将传动轮搬动一两圈，确认运动灵活后，始可开机。等破碎机运转正常后才给料。

（3）需经几分钟空载，正常后再投料使用，如发现异常情况应立即停机检查。

（4）使用一周后检查机室内所有紧固刀片的螺栓是否松动，刀片间隙是否正确，并进行调     整紧固。

（5）每次开机前都应检查机室内是否有杂物杂料。

（6）整理好欲破碎的塑料废料，保证物料无杂务、投料规格大体均匀。

（7）停止运转前，应先停止给料并将机中物料排净，然后才切断电动机电源。
(8) 在运转中要注意轴承的温度，务使轴承保持良好的润滑状态，并且注意音响和振动有

无异常。发现不正常情况时，应停车检查是否被不易破碎的物件卡住，或机件是否损坏。
(9) 要保持破碎机的给料均匀，防止过载。严防金属和木材等不能破碎的物件落入机中。

无法破碎时，入料水分不能过高;湿法破碎时，则需要保持适当的水量，防止因冲水

不足而堵塞，降低生产能力。
(10) 检查破碎产物的粒度是否符合要求。如果超过规定尺寸的颗粒过多，应当找出原因（

如筛条缝隙过大，排料口过宽，锤子磨损等），并采取适当的措施消除。

(11) 破碎机停车时，要检查紧固螺栓是否牢固，易磨损部位的磨损程度如何。对齿破碎机

来说，还应当利用停车机会除掉夹在齿牙间的木材。
(12) 磨损了的部件，应及时更换或修复。
(13) 破碎机的保险装置，要保持良好状态，绝不可为省事，而使保险装置失效。

五：特点

１．采用进口电器、轴承，持久耐用。操作方便，换刀快速、敏捷；刀具、

２．优化设计，采用CR12钼刀片，产品成粒均匀；刀具、刀座通过多次精心热缩处理，且经过严格的平衡测试, 其韧性、硬性、刚柔合二为一，延长了刀具使用寿命

３．电控安全装置设计，料斗采用双层结构，内填隔音材料，使得设备具有良好的安全性及环保性，省电耐用。

４．通用型塑料粉碎机，采用密封轴承，使轴承转动长时间保持良好；。大型破碎机水冷式设计。使主轴、轴承在工作的过程所产生的热量得到散热，摩擦力减小。

六：塑料破碎机的维护与保养
1、应把塑料破碎机安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命.
2、应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性.
3、定期检查刀具螺丝,全新塑料破碎机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片

与刀架间的固定性.
4、为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部

件的不必要损坏.
5、更换刀具时,动刀与定刀之间的间隙:20HP以上破碎机0.8MM为佳,20HP以下的破碎机

0.5MM为佳.回收料越薄,间隙可适当调大.

6、第二次启动前,应先清除机室所剩余的碎料,减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩,

清除法兰盘下方出灰口,因塑料破碎机室排出粉料进入转轴轴承.
7、机器应保持良好接地.
8、定期检查塑料破碎机皮带是否松驰,及时调紧.

七：刀架结构图：

固定动刀爪型刀架（15HP以下）           可调动刀爪型刀架（20HP以上）

片型刀架                     刀架、刀片                      筛 网

平型刀架

八：技术参数

爪型破碎机：

| 型号/Model |  | CJY250 | CJY380 | CJY480 | CJY500 | CJY700 | CJY790 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎口径chamber(mm) |  | 250x200 | 380x240 | 480x290 | 504x320 | 700x480 | 790x550 |
| 粉碎能力(kg/h) |  | 10~200 | 200~300 | 300~350 | 300-400 | 450-600 | 600-800 |
| 固定刀 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 旋转刀 |  | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 |
| 功率/Power | Kw | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/45 |
|  | HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30-40 | 50-60 |
| 外形尺寸(LxWxH cm) |  | 95x62x120 | 107x84x139 | 124x94x163 | 139x107x184 | 175x143x228 | 196x171x277 |
| 净重（kg） |  | 290 | 516 | 850 | 900 | 1800 | 3000 |

片型破碎机：

| 型号/Model |  | CJP230 | CJP300 | CJP400 | CJP500 | CJP600 | CJP800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎口径/Crushing chamber(mm) |  | 230x200 | 310x200 | 410x235 | 515x290 | 610x320 | 815x470 |
| 粉碎能力/Crushing ability(kg/h) |  | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 |
| 固定刀/Stationary cutter |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 旋转刀/Rotary cutter |  | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 功率/Power | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
|  | HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 |
| 外形尺寸Dimensions(LxWxH cm) |  | 96x62x119 | 100x72x129 | 103x84x139 | 123x101x163 | 132x111x183 | 173x149x230 |
| 净重/ Nert weight（kg） |  | 288 | 432 | 500 | 900 | 1100 | 2000 |

平型破碎机：

| 型号/Model |  | CJD380 | CJD500 | CJD800 | CJD815 | CJD960 | CJD1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎口径 |  | 380x240 | 504x320 | 815x470 | 815x520 | 960x610 | 1100x800 |
| 粉碎能力 |  | 200-300 | 300-400 | 450-600 | 550-700 | 600-800 | 800-1000 |
| 固定刀 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 旋转刀 |  | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| 功率 | Kw | 7.5 | 15 | 22/30 | 37 | 37 | 75 |
|  | HP | 10 | 20 | 30/40 | 50 | 50 | 100 |
| 外形尺寸 |  | 107x84x139 | 139x107x184 | 173x149x230 | 183x166x245 | 195x176x274 | 265x205x344 |
| 净重 |  | 515 | 900 | 2000 | 2300 | 3000 | 6000 |

薄膜破碎机：

| 型号 | 粉碎口径（mm） | 粉碎能力（kg/h） | 固定刀 | 旋转刀 | 功率/Power |  | 外形尺寸（cm）LxWxH | 净重（kg） | 吸料风机（HP）选配 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CJE400 | 410x235 | 80-120 | 2 | 3 | 7.5 | 10 | 103x84x139 | 500 | 3 |
| CJE530 | 530x240 | 100-200 | 4 | 6 | 11 | 15 | 173x102x170 | 800 | 4 |
| CJE600 | 610x320 | 130-230 | 4 | 6 | 15 | 20 | 132x111x183 | 1100 | 4 |
| CJE800 | 180x170815x470 | 180-280 | 4 | 6 | 22 | 30 | 173x149x230 | 2000 | 5 |

静音破碎机：

| 型号 | 粉碎口径（mm） | 粉碎能力（kg/h） | 固定刀 | 旋转刀 | 功率/Power |  | 外形尺寸（cm）LxWxH | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Crushing chamber | Crushing ability | Stationary cutter | Rotary cutter | Kw | HP | Dimension | Nert weight |
| CJJ230 | 230x200 | 100-150 | 2 | 6 | 4 | 5 | 95x70x141 | 500 |
| CJJ400 | 410x235 | 200-250 | 2 | 12 | 7.5 | 10 | 117x91x165 | 800 |
| CJJ500 | 515x290 | 300-350 | 2 | 15 | 11 | 15 | 130x104x192 | 1100 |
| CJJ600 | 610x320 | 350-450 | 4 | 18 | 15 | 20 | 136x114x214 | 1350 |
| CJJ800 | 815x470 | 450-600 | 4 | 24 | 22 | 30 | 184x152x263 | 2500 |
| CJJ790 | 790x550 | 600-800 | 4 | 27 | 37 | 50 | 205x170x314 | 3000 |
| CJJ1100 | 1100x800 | 800-1000 | 4 | 12 | 75 | 100 | 217x205x363 | 7500 |