QC12K系列数控液压剪板机.

QC12K系列数控剪板机采用世界最新技术剪板机专用系统，有较高的功能扩充性和可靠性，该数控剪板机可控制后挡料板的位移距离、刀片间隙和剪切行程。 控制精度： 后挡料（X轴）定位精度±0.1mm，重复定位精度0.10mm。 机床的控制功能： ● 控制剪切长度：后挡料板可按剪切长度及数量自动控制。 ● 控制剪切行程：可减少无效空行程时间，提高工作效率。 ● 可提示剪切间隙：根据输入板厚，可提示应调整的剪切间隙值。 ● 由数码管或屏幕显示程序参数与工作状态。 ● 最多可编入99种板厚，每种板厚又可编入99种尺寸，每种规格可置剪切数量999件。 ● 可脱离电脑单独使用。 ● 有断电保持记忆功能。 ● 有挡料绝对位置校正功能。 ● 有故障自诊断功能。 ● 有自动后托料机构。 QC12K系列数控剪板机还可按用户要求配置以下剪板机专用数控系统。 瑞士CYBELEC公司：DNC10、DNC10G、DNC10X、DNC60GS 荷兰Delem公司：DAC250、DAC350 主要技术参数： 型号; 剪切角 (°); 行程次数 (n/min); 喉口深度 (mm); 工作台高度（mm）; 后挡料距离 (mm); 电机功率 (kw); 外形尺寸(mm) (长×宽×高); 重量 (kg). QC12K-6×2500; 1°30´; ≥22; 300; 810; 10 - 600; 11; 3150×1500×1655; 6500. QC12K-6×3200; 1°30´; ≥18; 300; 810; 10 - 700; 11; 3850×1600×1755; 7280. QC12K-6×4000; 1°30´; ≥15; 300; 810; 10 - 800; 11; 4650×1700×1855; 9050. QC12K-6×5000; 1°30´; ≥10; /; 910; 10 - 800; 11; 5770×2380×2250; 15500. QC12K-7×6000; 1°30´; ≥7; /; 910; 10 - 800; 15; 6810×2350×2250; 21000. QC12K-8×2550; 1°30´; ≥11; 300; 800; 20 - 700; 15; 3112×1800×1850; 7200. QC12K-8×3050; 1°30´; ≥9; 300; 800; 20 - 700; 15; 3587×1800×1850; 8000. QC12K-8×4000; 1°30´; ≥8; 300; 800; 20 - 700; 15; 4612×1800×1850; 9700. QC12K-8×5000; 1°30´; ≥7; /; 800; 20 - 800; 15; 5790×2530×2250; 20000. QC12K-10×2550; 1°30´; ≥12; 300; 800; 20 - 800; 18.5; 3345×1800×2000; 8800. QC12K-10×3050; 1°30´; ≥11; 300; 800; 20 - 800; 18.5; 3820×1800×2000; 10000. QC12K-10×4000; 1°30´; ≥9; 300; 800; 20 - 800; 18.5; 4900×2000×2050; 13000. QC12K-12×2500; 1°30´; ≥9; 300; 800; 20 - 700; 22; 3290×2215×2120; 9700. QC12K-12×3200; 1°30´; ≥8; 300; 800; 20 - 700; 22; 3990×2155×2120; 11800. QC12K-12×4000; 1°30´; ≥7; 300; 800; 20 - 800; 22; 4930×2390×2200; 14230. QC12K-16×2500; 2°30´; ≥8; 300; 800; 20 - 800; 22; 3405×2350×2180; 12640. QC12K-16×3200; 2°30´; ≥8; 300; 900; 20 - 800; 22; 4105×2325×2220; 15000. QC12K-16×4000; 2°30´; ≥7; 300; 900; 20 - 1000; 22; 4905×2358×2250; 19210. QC12K-20×2500D; 2°30´; ≥6; 300; 880; 20 - 1000; 30; 3400×2350×2700; 21000. QC12K-20×3200D; 2°30´; ≥5; 300; 880; 20 - 1000; 30; 4100×2350×2730; 23000. QC12K-20×4000D; 2°30´; ≥5; 300; 880; 20 - 1000; 30; 4900×2350×2760; 25000..