技术文件                                        TSD

技 术 文 件

W67Y-320/4000 液压板料折弯机

一、设备名称及数量

- 设备名称：W67Y-320/4000 液压板料折弯机

- 数量：1台

二、机床的安装工作环境

- 工作电压：380V±10%， 三相；

- 频率：50Hz±2%；

- 环境温度：-0℃～+40℃；

- 工作厂房环境：干净少灰尘。

三、设备的技术先进性描述

1. 设备满足用户板材加工的要求，性能稳定可靠，使用维修方便，造型美观，售后服务优良。

2. 设备的结构保证有足够的静态、动态刚度和精度, 采用先进技术, 保证系统具有良好的动态品质。

3. 设备具有同行业近年内的先进设计、制造水平，采用新的工艺、新材料、新技术。

4. 设备具有高可靠性，能稳定连续地工作，且具有较长的使用寿命。

5. 设备具有良好的操作性、维修性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。

四、设备用途

本机器是一种对各种金属板料进行弯曲的通用设备，只要配上不同的模具即可折制成不同的工件。广泛用于造船、汽车、车辆、五金、装潢、石油、电力等行业。

五、机床设计、制造和检验执行的标准

- JB/T 2257.1-92 《板料折弯机 技术条件》

- GB/T 14349-93 《板料折弯机 精度》

六、主要技术参数

| 序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公称力 | 3200 | KN |  |
| 2 | 工作台长度 | 4000 | mm |  |
| 3 | 立柱间距离 | 3200 | mm |  |
| 4 | 滑块行程 | 250 | mm |  |
| 5 | 最大开启高度 | 500 | mm |  |
| 6 | 喉口深度 | 350 | mm |  |
| 7 | 驱近速度 | 60 | mm/s |  |
| 8 | 工作速度 | 6 | mm/s |  |
| 9 | 返程速度 | 55 | mm/s |  |
| 10 | 主电机功率 | 22 | KW |  |

七、设备的主要结构及工作原理

1. 设备的主要结构

本机结构由机架1、前托料；2、后挡料；3、模具；4、滑块；5、液压缸；6、机械挡铁调整装置；7、扭力轴；8、液压系统；9、电气系统；10、等部分组成。

本机采用双缸液压传动方式驱动滑块下行，完成折弯工作。先由电气系统给定信号，控制液压阀的开与关，驱动滑块快速下行，即将接触工件时变为工进速度，折制到位后保压一段时间，实现快速返程。由扭力轴保证双缸的同步性，滑块下行的最低位置，通过调节挡铁装置控制，并通过设定的压力值实现压力返程。

八、机器主要部件、组件

1、机架

由左、右立柱与工作台、油箱、底横梁焊接而成，经时效处理后，消除了残余内应力，保证有足够刚度和强度。

2、滑块

滑块为一整体钢板,在两油缸作用下沿导轨上下运动.并与扭力轴相连,保证滑块下行时左右的同步性。

3、油缸

液压缸与滑块是折弯机主要运动部件，主要由缸体、缸盖、活塞杆、螺母、丝杠等组成。缸口动密封件为名牌产品，密封性能好。

4、行程调节装置

此装置也称机械挡铁调节装置。它可以控制滑块下终点位置的精度。机械挡块的位置，可以通过与手轮轴相啮合的一个计数器显示出来。

5、扭力轴

扭力轴两端支撑在左右立柱上且与滑块连接在一起，组成同步机构。扭力轴具有一定的抗偏载能力。

6、后挡料

本机后挡料为手动后挡料。摇动工作台前的手轮即可使挡料爪前后运动，从而实现板料的准确定位。挡料爪可上下手动调节，以适应不同形状工件。手轮前配有位置显示器，可以显示出挡料头的位置。

7、模具

模具是折弯机的关键组成部分，上模分段，下模为两面开槽的方形件，上面开有不同宽度的V型槽，便于折制不同板厚的工件，槽宽一般取8倍板厚。

上模带有斜铁预凸机构，其补偿量应根据不同的板厚、材质和槽宽进行调整，以获得较高的直线度。

下模为整体的方型模，可更换不同的V形槽。

8、前托料

机床带有两个前托料架，以方便推料。可根据不同的板宽调整其托料位置。

9、安装基础

基础是机床的组成部分，本机提供基础工艺图。用户应根据当地土质重新设计基础施工图。

九、主要配置

1、电气系统(开关、断路器、接触器等): 天水213电器、上海机床电器等名牌产品;

2、液压阀: 上海液压件厂、邵阳液压件厂等;

3、密封圈: 沈阳、西安等;

4、油泵: 邵阳、启东、临夏等;

5、主电机：西安、皖南、泰州等。

十、机床供货范围

1. 主机：                 一台

2. 标准上模具 、下模具（要特殊定购）：  一套

3. 随机易损件（按装箱单）：    一套

4. 随机备件（按装箱单）：     一套

十一、随机备件及易损件

1.“O”型圈： 一套

2. Yx圈：一套

3. 活扳手：一把

4. 内六角扳手：一套

十二、技术资料支持

- 产品合格证。

- 产品出厂检验报告。

- 产品使用说明书，操作手册、维修手册、电器原理图、液压原理图、设

备基础图。

- 配件及易损件清单。

十三、安装、调试、验收及服务

1. 设备到用户施工现场后，买方按照制造厂家提供的设备地基施工图进行地基施工，并接通电源，加注机床液压油，准备就绪调试前的一切前期工作。

2. 卖方负责在买方现场调试设备并交付使用，自带必要的专用工具。

3. 设备验收，按国家标准和双方签订的技术协议验收, 在买方现场完成调试后，进行设备精度检测，并试加工零件。

4. 买方提供验收材料或工件。

十四、质量保证体系及售后服务保障

1. 供方已取得ISO9001:1994《质量体系认证证书》。

2. 供方为原机械工业部“质量承诺声明”单位之一

3. 质保期一年, 质保期内供方承担维修及更换备件的义务。设备出现故障在接到用户信息后24小时内响应，48小时内维修人员到达用户现场服务。

4. 供方有完善的质量方针和强有力的质量控制检测手段。

5. 合同生效后，供方为需方提供机床安装地基图及相关的技术资料。

6. 机床安装调试时，供方为需方免费培训操作和维修人员。

7. 机床到需方安装调试时，供方派工程技术人员进行调试技术服务。

8. 质保期后，供方为需方长期提供技术和备件的服务。