●  概述

我公司生产的YQWGW/YQWG潜污水电机是专为各种类型的钱污水泵配套的电机。与泵构成一体，潜入各种水质的污水中长期安全可靠运行，该产品具有以下功能，欢迎客户选用。

- 外形独特：电机结构设计合理，外形美观，不锈钢水套，防护等级为IP68。电机内腔为干式，选材优质，F绝缘。

- 安装方便：产品分内装和外装两种安装形式供客户选择，内装式电机形体较细长，将电机装于提水泵管道里，电机与水泵合为一体；外装式电机则装于提水泵管道外，在水泵的上部，工作时全进入水中，有辅助冷却水套时，也可半露或全露出水面工作。

- 可靠性高：电机内装有漏水监测和过热保护元件，油室内设有进水检测，出现故障可发出信号，通过控制系统报警。

- 电机除具有通常的动静密封系统外，还具有独特的电工密封系统，它可以完全杜绝电机因长期放置在潮湿环境中通过电缆呼吸造成凝露。

●  结构介绍

- 该系列电机设有双缆，主缆及控制缆。200KW以下电机额定电压380V,200KW以上电机额定电压可以为3000V或6000V.。

- YQWGW外装式潜污水电机：电机带有循环冷却水套，可全露或半露出水面长期工作，260、210、155机座号电机不设冷却水套，电机需一半以上进入水下工作。

- 定子为F级绝缘，并装有过热保护元件及内腔进水检测装置，当电机一侧机械密封损坏，电机腔进水，可切断主电源，保护点击。如电机工作在特殊环境需高可靠性时，可选用特殊的绕组线。

- 油室设有进水检测装置，当水泵一侧机械密封损坏，造成油室进水，油室测试电极可向控制系统发出信号，对机泵实时保护。

- 设计两道机械密封，保证机泵安全可靠的运行。

●  型号意义

YQW   □   □  □—□/ □

︳   ︳   ︳   ︳  ︳ └─  级数

︳   ︳   ︳   ︳ └───  额定功率（KW）

︳   ︳   ︳  └──────机座号(冲片外径)

︳   ︳  └──────── 安装形式：外装W、内装无显示

︳  └───────────结构特点：干式G、特殊绕组线R

└──────────────潜污水电机