UBX008钢丝绳注脂润滑系统

应用

本系统广泛应用于多种机械和建筑设备，包括牵引、起重、电梯、钻探、塔吊等。

优点

重量轻、安装方便、调节快捷、确保钢丝缆绳充分润滑、穿透力强、无失效，延长钢丝绳的寿命、节约高效。

原理

将注油组件夹持在钢丝绳上，并用两条固定链固定，当钢丝绳运动时，每一段钢丝绳从绳夹中间通过。当球阀打开，压缩气体进入时，气动柱塞泵将桶装润滑脂（油）打出经过高压油管注射到钢丝绳夹中，高压脂（油）能够穿透钢丝绳，对钢丝绳进行充分润滑。供油量根据钢丝绳的粗细和运行速度计算出，可以很方便的通过控制阀进行调节，这样既保证了钢丝绳的充分润滑，也确保润滑脂（油）不会浪费，它是科学、安全、经济、高效、适用的润滑方法。

构成

UBL新型钢丝绳润滑设备由油脂泵站、钢丝绳夹、密封组件、螺旋凹槽清洁头、螺旋钢丝绳清洗刷、固定链等组成。

图示