| 插装式连接 管式连接 板式连接 有三种压力调节型式 | 带保护罩的内六角调节螺栓 调节手柄 带锁有调节手柄 |
| --- | --- |
| 电磁铁直接控制的滑阀方向阀 可选择故障检查按钮 连接尺寸符合DIN24340 有53个标准滑阀机能 采用湿式交流或直流电磁铁 4WE10E20/A型 该换向阀主要包括阀体一个或两个电磁铁控制阀芯和一个或两个复位弹簧组成。在未操纵状态下，阀芯由复位弹簧保持在中位或偏离位置(脉冲阀除外).控制阀芯的动作由温式电磁铁实现。电磁铁的力经推杆作用在控制阀芯上，将其由静止位置推到所需要的未端位置。由此便选定了由P至A和B至T，或由P至B和A至T的流动形式。当电磁铁断电时，控制阀芯靠复位弹簧返其静止位置。供选的应急手动按纽可以在电磁铁不供电时控制阀芯的运动。4WE10acd20/0A型阀是一种带电双电磁铁但无定位装置的二位换向阀电磁铁断电时无确定的控制位置。4WE10acb20/0F型阀是一种带双电磁铁但无定位装置的二位换向阀电磁铁断电时原确定的控制位置。此型阀是有两个带定位的切换位置和两个电磁铁的换向阀。阀芯的端点位置是固定的，可以避免电磁铁连续通电。插入式阻尼器。如果因阀的工作需要，当阀换向时可能出现过大的流量，则需要插入式阻尼器。它安装在换向阀的油口内。. |