河北五星电力设备有限公司

联系人：张志敏

电话：15369356050

QQ：1262799276

一、驱鸟器概述

鸟类在繁殖季节喜欢在铁塔上筑巢，其筑巢材料有树枝、枯藤、废棉线，甚至还有铁丝。这些材料下落可能短接几片瓷瓶，从而引起线路跳闸。各种大鸟觅食后喜欢落在铁塔中线横担上。歇息时大量排放粪便，会污染瓷瓶，降低瓷瓶串外绝缘强度，而引起线路跳闸。线路上鸟害故障点全部在带拉线或钢性铁塔上，绝大部份在直线铁塔中线瓷瓶串和耐张中线跳线悬垂绝缘子串上。水泥杆一般无鸟害故障发生。变电站主要是鸟类经常钻进变压器或交流滤波器的空隙中导致瞬间故障。

TLKS-PUW驱鸟器是一种专门为电力部门设计的驱鸟产品，它是利用太阳能电池板和蓄电池供电。特别适合野外杆塔和不方便提供电源的变电站选用，高压铁塔上只要安装一台即可保证不会受到鸟害侵扰。

二、太阳能超声波驱鸟器产品原理

TLKS-PUW驱鸟器是利用进口单片机设计、制造的一种超低功耗的超声波发生系统。由它发出的超声波刺激鸟类的神经系统，破坏鸟类的生存环境，从而远离超声波覆盖的范围。由于驱鸟器采用不断变化的超声波频率，和不同的工作机制，所以鸟类无法适应，保证了驱鸟效果的持久性。其特点是：低电压、超低功耗、性能可靠、使用寿命长、维修量小。

三、太阳能超声波驱鸟器主要功能

1、安装后，将电源开关打开，此时指示灯亮，并发出6KHz的低频超声，持续10秒钟左右，同时工作指示灯以1秒的速度闪烁。1分钟后进入工作状态。

2、正常工作时白天驱鸟器按照“工作︰停止=2︰15”的速度工作，即工作2分钟，停止15分钟；傍晚是鸟类栖息集中的时间，驱鸟器增加工作比例，按照“工作︰停止=2︰10”的速度工作，即工作2分钟，停止10分钟。进入深夜为了节约能源，延长驱鸟器的使用寿命。自动变为白天的“2︰15”的比例工作。驱鸟器在发出超声波时，指示灯状态按照“亮1秒→灭1秒→亮1秒→灭9秒”的速度循环。

3、 驱鸟器超声波频率是12 KHz～25 KHz。2分钟的工作，一分钟是扫频，一分钟是定频。扫频是在12KHz～25 KHz的频段中不断变换频点循环工作。循环速度是3.8秒，定频是工作时随机选取一个频点工作1分钟。

风力驱鸟器

河北五星电力设备有限公司研发出新型驱鸟产品，该产品安装方便，适应性广而且便于检修维护，主要适用于电力系统输电线路，变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性，特别是惧怕闪光的习性，将其驱赶于杆塔之外防止筑巢，以达到杜绝鸟害，确保电力安全运行的目的。

风力驱鸟器特点： 1、本产品叶轮座、轴承、壳体与反光镜座均选用工程塑料聚甲醛POM，轴承本身具有润滑性能，不需另加任何润滑剂；

2、风动驱鸟器的旋转力，是靠风压与风叶的面积差产生的阻力大小来实现的，该产品的反光镜架也设计成碗型，以补助动力，加大驱鸟器旋转的动力和速度；3、风叶与反光镜快速不同方向的旋转能够产生对鸟类视觉的干扰和惊吓，达到驱鸟效果；

4、该产品的转速比，比市场现有产品的转速快37.3%，闪光的频率也提高了37.3%；

5、碗型的反光镜架，双面反光镜，外表美观，与其市场现有产品相比，外观效果功能差异很大，闪光的频率高于现有产品的两倍，用闪光在空中去驱赶鸟类，无论是在时间上还是空间范围上，都远远超过现有产品的能力。

风力驱鸟器构造和技术参数：风叶直径: 25cm总高度： 25cm摆动风力：≥0.5级驱鸟范围:≥ф3.6m 使用寿命: 8年以上适用范围：35KV～500KV高压输配电铁塔、杆塔、变电站、户外高压变电设备 河北金河电力器具有限公司研发出新型驱鸟产品，该产品安装方便，适应性广而且便于检修维护，主要适用于电力系统输电线路，变电所室外开关场地及其他需要驱赶鸟类的场合。该产品是根据鸟类怕光、恐色的特性，特别是惧怕闪光的习性，将其驱赶于杆塔之外防止筑巢，以达到杜绝鸟害，确保电力安全运行的目的。