### P16户外全彩静态1R1PG1B

### 1、基本规格

| 序号 | 像素点间距 | 像素组成 | 点 密 度 | 发光灯封装 | 规格 | 模组尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P16直插灯 | 16 mm | 1R1PG1B | 3906点/m2 | 546 | 16*16 | 256*256 | 芯片：红反电极晶元，蓝绿士兰 |

### 2、屏体及系统主要指标参数：

| 序号 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | P16户外静态 |
| 1 | 亮度 | ≥6800 cd/平方米 |
| 2 | 亮度均匀性 | <10% |
| 3 | 视角 | 水平≥110度，垂直≤60度 |
| 4 | 亮度调节 | 8级亮度调整 |
| 5 | 平均寿命 | 6-10年 |
| 6 | 象素管寿命 | >120000小时 |
| 7 | 平均无故障工作时间 | >10000小时 |
| 8 | 连续工作时间 | 72小时 |
| 9 | 象素点失控率 | ≤ 万分之二 |
| 10 | 防护等级 | IP65 |
| 11 | 温度及湿度范围 | 温度范围：-20℃ - 65℃ 相对湿度范围：15% - 85% |
| 12 | 重量 | 65kg/平方米 |
| 13 | 平整度 | ≤1mm |
| 14 | 模块拼接间隙 | ≤1mm |
| 15 | 整屏平整度 | ≤5mm |
| 16 | 供电电压 | 220V |
| 17 | 灰度级别 | 红绿蓝各256级 |
| 18 | 显示颜色数量 | 256*256*256=16777216种色彩 |
| 19 | 颜色 | FULL-COLOR |
| 20 | 非线性校正级别 | 10-14位可调，建议使用 12位方式 |
| 21 | 支持模式 | 计算机支持的所有模式 |
| 22 | 换帧频率 | 60hz |
| 23 | 帧刷新速率 | 240hz |
| 24 | 播放内容 | 电视、录象、图片、文字、表格。。。 |
| 25 | 驱动方式 | 恒流源驱动，静态锁存 |
| 26 | 控制距离 | 双绞线：120米 / 多模光纤：500米 / 单模光纤：10KM |
| 27 | 视觉校正 | 4096级 |
| 28 | 水平视角 | ≥100 |
| 29 | 垂直视角 | ≤60 |
| 30 | 控制方式 | 计算机同步控制 |
| 31 | 显示接口 | DVI |
| 32 | 软件接口 | Windows 软件平台 |