拼接平台(拼接平板)材质为：HT200-300. 工作面硬度HB170～210.经过两次时效处理(人工时效及自然时效2~3年).该产品的精度稳定而抗磨性好.拼接平台拼接平板)是检验机械零件平面、平行度、垂直度、角度、直线度等形位公差的测量基准，一般用于检验工件、精密零件的划线、研磨、工艺加工和划线、检验、测量、检测、焊接、装配等使用。拼接平台拼接平板)精度为0-3级；拼接平台(拼接平板)按国家标准JB/T7974-1999制造；精度等级按国家标准计量检定规程JJG117-91执行. 拼接平台(拼接平板)规格： ①100mm×200mm--400mm×400mm 精度为00级、0级、1级。 ②400mm×600mm--1000mm×1500mm 精度为0级、1级、2级。 ③1000mm×2000mm--2000mm×4000mm 精度为1级、2级、3级。 ④2000mm×5000mm--3000mm×8000mm 精度为3级和精刨，大于以上规格可以拼装使用。 拼接平台(拼接平板)规格（长×宽）mm; 拼接平台(拼接平板)精度等级. 1级; 2级; 3级. 平面度公差（um）. 200×200; 10; 20; 50. 300×200; 12; 24; 60. 300×300; 12; 24; 60. 300×400; 12; 24; 60. 400×400; 12; 24; 60. 400×600; 14; 28; 70. 500×500; 14; 28; 70. 500×600; 14; 28; 70. 500×800; 16; 32; 80. 600×800; 16; 32; 80. 600×900; 16; 32; 80. 1000×750; 18; 36; 90. 1000×1000; 20; 39; 96. 1000×1200; 20; 40; 100. 1000×1500; 24; 48; 120. 1000×2000; 26; 52; 130. 1500×2000; 28; 56; 140. 1500×2500; 32; 64; 152. 1500×3000; ?; 70; 174. 2000×3000; ?; 74; 184. 2000×4000; ?; 88; 219. 2500×3000; ?; 79; 186. 2000×4500; ?; ?; 237. 2000×5000; ?; ?; 255. 2000×6000; ?; ?; 292. 3000×6000; ?; ?; 308.