产品别名：铸铁直角尺直角尺垂直平尺 铸铁垂直平尺直角靠尺 90°角尺 直角尺：直角尺类包括方尺、弯板等90°专用工具，适用于机床、机械设备及零部件的垂直度检验，安装加工定位，划线等是机械行业中的重要测量工具，它的特点是精度高，稳定性好，便于维修。直角尺：按GB6092-85标准制造，材料HT200-250，主要用于工件直角的检验和划线，在安装和调修设备时，检验零件或部件有关表面的垂直度。直角尺：测量面和基面相互垂直，用于检验直角、垂直度和平行度误差的测量器具，又称90°角尺。 规格mm; 测量面对基础的垂直度; 测量面平面度或直线度; 基准平面度或直线度. 精度等级um. 0; 1; 2; 0; 1; 2; 0; 1; 2. 300×200; 6; 11; 22; 2; 4; 7; 3; 6; 11. 400×300; 7; 12; 25; 2; 4; 8; 3.5; 7; 12. 500×350; 8; 15; 30; 2.5; 5; 10; 4; 8; 15. 630×400; 9; 18; 35; 3; 6; 12; 4.5; 9; 18. 800×500; 10; 20; 40; 3; 7; 14; 5; 10; 20. 1000×630; 12; 25; 50; 4; 8; 16; 6; 12; 25. 1250×800; 15; 30; 60; 5; 10; 20; 8; 15; 30. 1500×1000; 18; 38; 70; 6; 12; 24; 10; 18; 35.