锥柄检验棒:(单位:件) 用于检查工具圆锥的精确性,高精度的锥柄检验棒适用于机床和精密仪器主轴与孔的锥度检查。 加工经过多次热处理,工作面精密磨削而成.锥度检验棒是一个锥度的国际标准,用于静配合以精确定位.由于锥度很小,利用摩擦力的原理,可以传递一定的扭距,又因为是锥度配合,所以可以方便的拆卸.在同一锥度的一定范围内,工件可以自由的拆装,同时在工作时又不会影响到使用效果,比如钻孔的锥柄钻,如果使用中需要拆卸钻头磨削,拆卸后重新装上不会影响钻头的中心位置. 莫氏锥度,有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化,每一型号公称直径大小分别为9.045,12.065,17.78,23.825,31.267,44.399,63.348.主要用于各种刀具（如钻头、铣刀)各种刀杆及机床主轴孔锥度. 锥度检验棒又分为长锥和短锥,长锥检验棒多用于主动机床的主轴孔,短锥用于机床附件和机床连接孔,短锥检验棒有,B12,B16,B18,B22,B24六个型号,他们是根据莫氏长锥1,2,3号缩短而来,例如B10和B12是长锥1号的大小两端,一般机床附件根据大小和所需传动扭矩选择使用的短锥,如常用的钻夹头1-13毫米通常都是采用B16的短锥孔