2500玻璃清洗干燥机（洗片机）

新意高-----掌握玻璃设备核心技术

公司目前主要生产的玻璃深加工设备有：夹层玻璃生产线、玻璃清洗干燥机、光伏玻璃清洗机、电子玻璃清洗机、卧式玻璃清洗机、卧式玻璃磨边机、斜边磨边机、双圆边磨边机、双边磨边机系列、直线磨边机、化学钢化炉、钢化均质炉、吸盘吊架(1.钢板吸盘吊架 2.玻璃吸盘吊架 3.石材吸盘吊架 4.中空玻璃吸盘吊架 5.钢化玻璃吸盘吊架6.建筑工地玻璃吸盘吊架7.原片玻璃吸盘吊架8.夹胶玻璃吸盘吊架)等多种玻璃深加工设备。更多新意高玻璃机械设备型号及规格详情咨询销售人员

①        可以根据定做要求达到0.75-10m/分钟

②        设备名称：WD2500—3A玻璃清洗干燥机（玻璃洗片机）
设备简介：玻璃清洗干燥机用于平板玻璃的清洗和风干。它是玻璃深加工企业的必备设备。清洗干燥机系列产品齐全，含普通玻璃系列、镀膜玻璃系列以及 Low-E 玻璃系列。本机器适用于清洗厚度为3—25MM的平板玻璃，机器采用水平卧式结构，由进料段、辊刷清洗段、干燥段、出料段组成。
设备特点：

。清洗玻璃的厚度由3mm ～ 25mm , 玻璃宽度最宽可达到 3.25m . 清洗段和风干段可整体升降、数字显示。也可根据用户要求设计。

  1、其主要特点为采用大直径传送辊，锥齿轮传动形式。比链条传动更平稳。（也有同步带传动配置）。

  2、电磁无极调速。热风自动温控。数字显示。

  3、由φ180mm毛刷辊，三对毛刷，上下毛刷分开传动，毛刷清洗玻璃厚度统一调整，清洗更洁净。

  4、干燥段2对风刀加大斜角风刀，专业空气过滤，高压风机热风吹干。

  5、清洗段和干燥段部位电动升降。自动定位，方便机械内部的维护和检修。

  6、整机性能稳定，可靠耐用，所有接触水部位均是采用不锈钢。主要配件使用优质产品。

  7、操作按钮集中在操作箱上，电柜及水箱在主机左侧。操作调整简易，维护保养方便，性能可靠，清洗质量好，生产效率高。是生产夹层玻璃和钢化玻璃玻璃的理想选择。

  玻璃清洗干燥机机   规格、型号及技术参数

| 型号 | 最大玻璃宽度 （mm） | 最小玻璃尺寸 （mm） | 玻璃厚度 （mm） | 主传动速度 （m/min） | 总功率 （kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WD2500 | 2500 | 300×300 | 3-25 | 0.75~5m/min | 33 |
| WD3000 | 3000 | 300×600 | 3-25 | 0.75~5m/min | 33 |
| WD3250 | 3250 | 300×600 | 3-25 | 0.75~5m/min | 33 |

更多设备规格和参数敬请咨询销售人员