钢化均质炉

新意高-----掌握玻璃设备核心技术

公司目前主要生产的玻璃深加工设备有：夹层玻璃生产线、玻璃清洗干燥机、光伏玻璃清洗机、电子玻璃清洗机、卧式玻璃清洗机、卧式玻璃磨边机、斜边磨边机、双圆边磨边机、双边磨边机系列、直线磨边机、化学钢化炉、钢化均质炉、吸盘吊架(1.钢板吸盘吊架 2.玻璃吸盘吊架 3.石材吸盘吊架 4.中空玻璃吸盘吊架 5.钢化玻璃吸盘吊架6.建筑工地玻璃吸盘吊架7.原片玻璃吸盘吊架8.夹胶玻璃吸盘吊架)等多种玻璃深加工设备。更多新意高玻璃机械设备型号及规格详情咨询销售人员

一、功能要求

钢化玻璃均质炉是钢化玻璃的辅助设备，在玻璃钢化工序完成后，再放入均质炉内进行均质处理，可使玻璃内应力分布均匀，避免玻璃自爆，改善钢化质量。

二、结构与工艺要求

1.炉膛内最大净空尺寸：5500×2500×2800MM（长x高x宽），可根据用户要求设计内腔尺寸。

2.处理玻璃最大重量2—4吨。

3.炉内的炉门有单开门和双开门两种。

4.炉膛内壁采用不锈钢内胆。

1）配备一套工控机，用来显示各测温点温度，加热功率等图形及曲线，配备打印机一台打印显示屏的内容。

2）图形人机界面可进行显示和操作，并有故障报警界面。

3）工控机可进行升温曲线编程、调整。

三、配备高温保护装置

设备尺寸看根据客户需求，特殊设计制作。

本设备适用于均质以下玻璃：

1：电子产品玻璃：手机玻璃，电脑显示器玻璃，电脑触摸导电玻璃，视屏，视窗玻璃，离子玻璃。

2：家电玻璃：扫描仪玻璃，打印机玻璃，橱柜玻璃，消毒柜玻璃，冰箱面板玻璃，洗衣机视窗玻璃，夹胶安全玻璃，等离子电视玻璃。

3：光学玻璃：透光性要求极高的玻璃，强度要求极高的玻璃，平整度极高得玻璃，超薄玻璃，钟表玻璃，仪表玻璃，超滑玻璃。

4：适用于任何大小的玻璃，高档玻璃，应由于手机、手表、飞机、潜艇、动车、地铁等高强度防火玻璃的钢化均质生产。此均质炉生产成品可达98%以上，可根据客户要求生产满足客户需求的钢化均质炉。

规格及主要技术参数：

| 型号 | 最大玻璃宽度 | 最高温度 | 恒温时间 | 生产能力 | 外形尺寸 | 总功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2540 | 2500× 4000mm | 340℃ | 1-8h，adjustable | 4000KG/circle | 4780× 3000× 4500 | 264.5kw |
| 2550 | 2500× 5000mm | 340℃ | 1-8h，adjustable | 5000KG/circle | 4780× 3000× 4500 | 407.2kw |
| 2560 | 2500× 6000mm | 340℃ | 1-8h，adjustable | 5000KG/circle | 4780× 3000× 4500 | 454.5kw |
| 2570 | 2500× 7000mm | 340℃ | 1-8h，adjustable | 6000KG/circle | 4780× 3000× 4500 | 502.5kw |

更多规格及技术参数详情咨询销售人员