天津鑫源盛泽钢铁贸易有限公司 圆钢介绍 圆钢的规格/材质/标准. 联系手机：13102188978//15102202120 不锈钢销售部：022-58889703//58889704//58889705//81434316 电子邮箱：tjxyszgg@163.com

圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。其规格以直径的毫米数表示，如“ 50”即表示直径为 50毫米的圆钢。 圆钢分为热轧、锻制和冷拉三种。热轧圆钢的规格为5.5-250毫米。其中：5.5-25毫米的小圆 钢大多以直条成捆供应，常用作钢筋、螺栓及各种机械零件；大于25毫米的圆钢，主要用于制造 机械零件或作无缝钢管坯。钢材理论重量计算方法(单位：公斤)圆钢：每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同） 标准：（GB699-1988、GB700-1988、GB3077-1988、GB702-1986、QJ/HG02.17-1991） 规格：10-42mm（10、12、14、16、18、20、22、25、28、30、32、34、35、36、38、40、42mm） 钢种：Q215、Q235、45#、50#、HG3、20CrMnTi、20Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、60Si2Mn、40Cr

| (一）圆钢规格、重量表[冶标（YB）158-63] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直 径(mm) | 截面面积(cm2) | 理论重量 (kg/m) |  | 直径(mm) | 截面面积(cm2) | 理论重量(kg/m) |
| 5 | 0.1963 | 0.154 |  | 45 | 15.90 | 12.48 |
| 5.6 | 0.2463 | 0.193 |  | 48 | 18.10 | 14.21 |
| 6 | 0.2827 | 0.222 |  | 50 | 19.64 | 15.42 |
| 6.3 | 0.3117 | 0.245 |  | 53 | 22.06 | 17.32 |
| 7 | 0.3848 | 0.302 |  | 56 | 24.63 | 19.33 |
| 8 | 0.5027 | 0.395 |  | 60 | 28.27 | 22.19 |
| 9 | 0.6359 | 0.499 |  | 63 | 31.17 | 24.47 |
| 10 | 0.7854 | 0.617 |  | 65 | 33.18 | 26.05 |
| 11 | 0.9503 | 0.746 |  | 70 | 38.48 | 30.21 |
| 12 | 1.131 | 0.888 |  | 75 | 44.18 | 34.68 |
| 13 | 1.327 | 1.04 |  | 80 | 50.27 | 39.46 |
| 14 | 1.539 | 1.21 |  | 85 | 56.75 | 44.55 |
| 15 | 1.767 | 1.39 |  | 90 | 63.62 | 49.94 |
| 16 | 2.011 | 1.58 |  | 95 | 70.88 | 55.64 |
| 17 | 2.270 | 1.78 |  | 100 | 78.54 | 61.65 |
| 18 | 2.545 | 2.00 |  | 105 | 86.59 | 67.97 |
| 19 | 2.835 | 2.23 |  | 110 | 95.03 | 74.60 |
| 20 | 3.142 | 2.47 |  | 120 | 113.10 | 88.78 |
| 21 | 3.464 | 2.72 |  | 125 | 122.72 | 96.33 |
| 22 | 3.801 | 2.98 |  | 130 | 132.73 | 104.20 |
| 24 | 4.524 | 3.55 |  | 140 | 153.72 | 120.84 |
| 25 | 4.909 | 3.85 |  | 150 | 176.72 | 138.72 |
| 26 | 5.809 | 4.17 |  | 160 | 201.06 | 157.83 |
| 28 | 6.158 | 4.83 |  | 170 | 226.98 | 178.18 |
| 30 | 7.069 | 5.55 |  | 180 | 254.47 | 199.76 |
| 32 | 8.042 | 6.31 |  | 190 | 283.53 | 222.57 |
| 34 | 9.079 | 7.13 |  | 200 | 314.16 | 246.62 |
| 36 | 10.18 | 7.99 |  | 210 | 346.36 | 271.89 |
| 38 | 11.34 | 8.90 |  | 220 | 380.13 | 298.40 |
| 40 | 12.57 | 9.87 |  | 240 | 452.39 | 355.13 |
| 42 | 13.85 | 10.87 |  | 250 | 490.88 | 385.84 |
| 注:圆钢的长度规定如下 |  |  |  |  |  |  |
| A.通常长度（非定尺的） |  |  |  |  |  |  |
| 普通钢： |  |  |  |  |  |  |
| 直径≤25mm ………………………………………………………………………… 长5~10m |  |  |  |  |  |  |
| 直径26~48mm …………………………………………………………………………长4~9m |  |  |  |  |  |  |
| 直径50~110mm ………………………………………………………………………长4~8m |  |  |  |  |  |  |
| 直径≥120mm ….……………………………………………………………………长3~6m |  |  |  |  |  |  |
| 优质钢： |  |  |  |  |  |  |
| 各种直径 ………………………………………………………………………………长2~6m |  |  |  |  |  |  |
| B.定尺长度（合同中确定） |  |  |  |  |  |  |
| C.倍尺长度（合同中确定） |  |  |  |  |  |  |
| 短尺圆钢的交货数量不得超过一批订货总量的10%。普通钢短尺不短于2.5m，优质钢短尺不短于1.5m |  |  |  |  |  |  |

天津鑫源盛泽钢铁贸易有限公司

联系手机：13102188978//15102202120

不锈钢销售部：022-58889703//58889704//58889705//81434316

电子邮箱：tjxyszgg@163.com

本公司是中国长江以北,钢材品种最全、库存数量达万吨的股份制企业。公司常年代理，宝钢 太钢 青岛浦项 广州联众 浙江温州 上海上上 上钢一厂 上钢三厂 天钢、包钢、鞍钢、成都 西钢、冶钢、安钢、衡钢、常钢的产品，与德国、日本、俄罗斯国建立了常期的购销合同

现公司有以下主要产品:

一 不锈钢管、不锈钢棒材、不锈钢板材系列.

结构用不锈钢管（gb/t14975），流体用不锈钢管(gb/t14975)等<1>不锈钢无缝管材质有;201,202,301,302,303,321,321H,347,347H,309,309S,309H,304,304L,304H,314,316,316L,316H,316Ti,316Ln,317,317L,310,310S,310H,904L,330,660,2520,2507,S31803.....<2>不锈钢棒材材质有;201,202,301,302,303,321,321H,347,347H,309,309S,309H,304,304L,304H,314,316,316L,316H,316Ti,316Ln,317,317L,310,310S,310H,904L,330,660,2520,2507,S31803,1cr13,2cr13,3cr13....

<3>不锈钢板材材质有；201,202,301,302,303,321,321H,347,347H,309,309S,309H,304,304L,304H,314,316,316L,316H,316Ti,316Ln,317,317L,310,310S,310H,904L,330,660,2520,2507,S31803,1cr13,2cr13,3cr13,410,420,430....

二 合金管、无缝管系列。 结 构 管(GB8162-1999) 流体管(GB8163-1999)低中压锅炉管(GB3087-1999) 高压锅炉管(GB5310-1995) 化肥专用管(GB6479-2000) 石油裂化管(GB9948-1988)

具体材质有：20#，35#，45#，Q345B,16MN,Q345C,Q345D,Q345E,16MNC,16MND,16MNE,15CRMO,35CRMO,42CRMO,20CRMO,12CR1MOV,27SIMN,60SI2MN,20MN,35MN,45MN,50MN,20MN2-50MN2,20CR,40CR,20G,20MNG,16MNG,15CRMOG,12CR1MOVG,20R,16MNR,16MNDR,CR5MO,P11-T91.....

三、 圆钢系列

合结钢,碳结钢,模具钢,轴承钢,工具钢,弹簧钢,齿轮钢,冷拉圆钢,热扎圆钢,锻制圆钢.

圆钢材质有;20CrNiMo、40CrNiMoA、 Q195、A3、Q235、10#、20#、35#、45#、60#、80#、20Mn、45Mn、50Mn、65Mn、S50C、K40、T8、T10、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、16MnCR4、12Cr1MoV、 20Cr、35Cr、40Cr、27SiMn、15CrMo、20CrMo、35CrMo、42CrMo、45CrMo、42CrMo4、42CrMoA、20CrMnMo、20CrNiMo、8Cr3 、10CrMo910、20CrMoTi、 20CrNiMo、40CrNiMoA、30CrMnTi、12Cr1MoV、18Cr2Ni4W、18Cr2Ni4WA、20CrMnSi、20CrNi、20CrNi3、40CrNi、50CrNi、30CrNiMo8、30CrMnSi、34CrNiMo6、36CrNiMo4、38CrMoAL、40CrNiMoVA、45CrNiMoVA,45CrNiMoV、40Cr2Ni2Mo2、36CrNiMo4、38CrMoAl、Cr4W2MOV 7CrSiMnMoV 12CrMoV、9Cr18MoV、5CrNiMo、9Cr2Mo、3Cr2W8V、4Cr9Si2、25Cr2MoV、25Cr2Ni4MnMoA、5CrNiMo、5CrMnMo、Cr12MoV、H13、3Cr2W8V、W18Cr4V、 20CrNiMo、40CrNiMoA、 W6Mo5Cr4V2、W9Mo3Cr4V、20Mn2、40Mn2、50Mn2、12CrNi2

四 铜管材 材质:t1,t2,t3,h59,h62,h63,h65,h68 产地:江苏,上海,天津 规格:外径2 - -420,壁厚0.1。

316不锈钢密度：7.98 　　4系列不锈钢板密度：7.75 　　其他的材质密度都是：7.93