主要结构特点
 ●可实现立、卧铣两种加工功能。
 ●立铣头配置炮塔铣床头，主轴套筒具有自动、手动、手动微调等进给功能。
 ●卧轴采用能耗制动，制动转矩大。
 ●工作台X向行程达1200mm，Y、Z向为宽矩形导轨。
 ●工作台X、Y、Z三方向机动进给，X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削。
 ●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。
 ●XL6336G 万能摇臂铣床的X、Y向为滚珠丝杠传动
 主要技术参数
 项 目 单位 技术参数
 主轴锥孔锥度R8

7：24 ISO50（卧）
 卧轴中心至工作台面距离 mm 0-380
 卧轴中心至悬梁平面距离 mm 230
 主轴转速范围 r/min （16级）66-4540（立）
 （12级）60-1800（卧）
 工作台尺寸 mm 1600×360
 工作台行程（纵向/横向/垂向） mm 1200/320/380
 工作台纵/横向机动进给速度 mm/min 15-370（8级）540（快）
 工作台垂向机动升降速度 mm/min 590
 工作台T型槽数/宽度/间距 mm 3/18/80
 悬梁行程 mm 400
 主传动电动机功率 kW 3.7（立）；4（卧）
 工作台机动进给电动机功率 W 750
 升降台升降进给电动机功率 W 1100
 冷却泵电动机功率 W 90
 冷却泵流量 升/分 25
 机床净重/毛重 kg 2340/2500
 外形尺寸 mm 2220×1790×2360