| XL5036A立式升降台铣床 | 主要结构特点 ●铣头可在垂直平面内顺、逆时针调整 ±45°。 ●主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速，可靠 。 ●X、Y、Z三方向机动进给 ● X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削 。 ●手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑 。 |
| --- | --- |

主要技术参数

| 项 目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 主轴锥孔锥度 |  | 7：24 ISO50 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 80-440 |
| 主轴中心至床身垂直导轨面距离 | mm | 320 |
| 主轴转速范围 | r/min | 60-1700（12级） |
| 立铣头回转角度 |  | ±45° |
| 工作台尺寸 | mm | 1500×360 |
| 工作台行程（纵向/横向/垂向） | mm | 800/320/360 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 22-555（8级）810（快） |
| 工作台垂向机动升降速度 | mm/min | 590 |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/80 |
| 主传动电动机功率 | kW | 4 |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 750 |
| 升降台升降进给电动机功率 | W | 1100 |
| 冷却泵电动机功率 | W | 90 |
| 冷却泵流量 | 升/分 | 25 |
| 机床净重/毛重 | kg | 2200/2400 |
| 外形尺寸 | mm | 1700×1680×1880 |