主要型号：

圆形立柱型：ZX16/20; ZXTM40；ZX7016； ZX7025; ZX7032

方形立柱型： ZX30 ； ZX50;

万能升降型：ZX6350; ZX7550;

钻铣床主要特点：

1.本机床采用皮带传动,噪音低,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；

2.本机床有12级变速，速度范围广，适合于各种常用的软硬材质的加工；

3.主轴箱及工作台均可升降，也可绕立柱回转，扩大了加工范围；

4.机身稳重结实，；

5.本机床可根据用户需求配多轴器进行多孔同时钻、扩、铰、攻。

标准附件：钻夹头 锥柄接杆 下刀铁 扳手 拉杆

特殊附件：铣夹头 角度平口钳 眼护罩 机架

| 主要技术参数 | ZX-20 | ZX-16 |
| --- | --- | --- |
| 钻孔最大直径(mm) | 20 | 16 |
| 端铣最大宽度(mm) | 40 | 30 |
| 立铣最大直径(mm) | 10 | 8 |
| 镗孔最大直径(mm) | - | - |
| 最大攻丝直径(mm) | - | - |
| 最大平磨砂轮直径(mm) | - | - |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 70-410 | 80 -380 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 250-3200 | 250-3200 |
| 主轴行程(mm) | 90 | 85 |
| 工作台尺寸(mm) | 500×200 | 420×160 |
| 工作台行程(mm) | 250×140 | 250×120 |
| 外型尺寸(mm) | 850×780×1200 | 750×580×1100 |
| 电动机功率(kw) | 0.75 | 0.55 |
| 机床重量(kg) | 150/170 | 120/150 |