- 1、 适用范围及特点：ZX6350Z钻铣床是一种轻型通用金属切削机床。本机床具有立、卧铣两种功能，可铣削中、小型零件的平面、 斜面、沟槽、还可进行钻孔等多种切削功能。主要适用于单件或成批生产的仪器、仪表、机械制造、建筑装饰和修配部门等。本机床工作台可纵、横向手动进给和垂直升降，同时又可纵、横向实现机动快进、自动进给和垂向自动升降。主轴（立轴）装有主轴微动机构主轴箱可在垂直平面内回转±45°，在水平面内回转360°；同时主轴箱又可通过滑枕实现横向前、后移动。主传动和进给传动均采用齿轮变速结构，具有变速方便、调速范围广等优点。

2、 行程规格：600*300

3、 型    号：ZX6350Z，

4 、 技术参数：

| 主要技术参数 | ZX6350Z |
| --- | --- |
| 最大钻孔直径（mm） | 50 |
| 自动进给钻孔直径（mm） | 14（铸铁） |
| 立铣最大直径（mm） | 25 |
| 主轴端面至工作台距离（mm） | 100-430 |
| 主轴转速范围（r.p.m） | 90-2000（立）/38-1310（卧） |
| 主轴行程（mm） | 120 |
| 工作台尺寸（mm） | 1200*280 |
| 工作台行程（mm） | 600*300 |
| 外型尺寸（mm） | 1520*1285*2150 |
| 电动机功率（kw） | 2.2 |
| 重量（kg） | 1450/1500 |