NB-1300E型全自动裱纸机，

FOB价：192000元人民币

适合175-500g卡纸与A/B/C/D/E瓦楞纸的贴合。本机以操作简单，维护方便，高速度，低噪音，高精度等优势。

技术参数：

最大裱纸尺寸（宽×长）：1250×1100mm;

最小裱纸尺寸（宽×长）：400×400mm；

总功率：380V，10KW;

外型尺寸：9500*2000*2400mm

速度：0－90M/min;

适合面纸：175-500g卡纸；

适合底纸：瓦楞纸（A/B/C/D/E）或350g以上卡纸

产品特点：

- 飞达送纸，面纸最高可堆1.5米高度；

- 当面纸不太平整（如面纸带复膜的情况下），飞达出纸不顺时，可采用人工送面纸方式，适合于各类面纸的裱合，适用范围广；

3，底纸采用吸气自动走纸，可根据面纸的快慢以及连续性自动跟踪，自动连续出纸；

4，定位方式采用先进的的弹性前规定位，定位精度高，底纸永不超前。面纸与底纸贴合时，对齐或面纸超前调整方便；

5，全自动胶水补充系统，可在贴合过程中自动补充损失的胶量，并配合胶水物质循环回收，避免胶水损耗浪费；

6，计量辊线速度科学设计，避免高速运转时甩胶；

7，采用进口触摸屏操作，简洁直观；

8，整机采用PLC控制系统，较其它的延时器或中间继电器控制相比，走纸更加精确稳定，且大大提高了速度，电路故障能自动显示报警；

- 采用刮刀加循环水的方式来清洁上胶部的下辊，清洁干净彻底，更换刮刀方便；

- 电器部分采用进口元器件，确保设备稳定运转；

11，浮动式可移动压床，裱合压平后纸板平整挺直；压床可前后移动，方便接纸；

12，压合辊压力采用丝杆螺母单边调节，方便快速；

13，齿轮齿条方式控制水槽升降，方便取出清洗；

温州市永邦机械有限公司

电话：0577-86109586 86109576  传真：86109556