# ZSHO气动切断球阀

# Q641气动开关球阀

#### 一、气动切断球阀 产品概述

禹进公司生产的"上禹"牌气动切断球阀采用高精度气动执行器及高品质球阀组成，属于气动开关球阀。气动切断球阀密封性能优良，流通能力大，结构简单，使用寿命长，便于维修。气动切断球阀配用的执行机构具结构简单，紧凑，性能卓越，输出力矩大等特点。气动开关球阀亦配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。执行器分单作用和双作用两种型号。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障，气动开关球阀将按控制系统的要求自动处于开启或关闭的位置。气动切断球阀广泛应用于化工，石油，轻纺，电力，食品制药，制冷，航空，航天，造纸等工业领域，不仅能控制气体，液体和蒸汽介质，也适用于控制污水和含有纤维的本质。

| 气动切断球阀 | 气动切断球阀 (带手轮) |
| --- | --- |

#### 二、气动切断球阀 产品特点

（1）流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
（2）止推轴承减小阀杆磨擦力矩，可使阀杆长期操作平稳灵活。
（3）阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增高而增大。
（4）阀杆密封可靠，由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增高。
（5）由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用寿命长。

#### 三、气动切断球阀 主要技术参数

| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量系数Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏量 | 软密封：零泄漏；硬密封：≤额定流量的10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体形式 | 两段式阀体(浮动球体) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 两段式阀体(固定球体) |  |  |
| 阀芯形式 | “O”型球形阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 法兰、焊接、螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 近似快开特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | DN15-65 |  |  |  |  |  |  | DN80-300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 250:1 |  |  |  |  |  |  | 350:1 |  |  |  |  |  |  |
| 适用温度 | 密封面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PTFE≤150℃、RTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 四、气动切断球阀 执行器技术参数

| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
| --- | --- |
| 供气压力 | 0.4～0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30～+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |

#### 五、气动切断球阀 主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) |  |  |  |
| 填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |  |  |  |

#### 六、气动切断球阀 设计规范

| 设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| --- | --- |
| 法兰尺寸 | JB/T74～90（JB74～90）、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214 |
| 结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 | JB/T9113.1、API 598 |

#### 七、气动切断球阀 外形图

| 气动切断球阀(浮动式阀体) | 气动切断球阀(固定式阀体) |
| --- | --- |

#### 八、气动切断球阀 安装连接尺寸

| 公称通径DN(mm) | 主要尺寸 |  |  |  | 法兰尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PN1.6MPa |  |  |  | PN2.5MPa |  |  |  |
|  | L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd |
| 15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |