| 常用75KW上柴股份（东风）系列柴油发电机组技术规格参数 |  |
| --- | --- |
| 发电机组技术参数： |  |
| 机组型号: QSS-75GF | 稳态电压调整率（%）：≤±1 |
| 常用功率：75Kw | 电压波动率（%）：≤±0.5 |
| 备用功率：75Kw | 瞬态电压调整率（%）：＋20～－15 |
| 额定功率因数：COSΦ=0.8（滞后） | 电压稳定时间（s）：≤1 |
| 额定输出电压：400V/230V | 稳态频率调整率（%）：≤±1 |
| 额定电流（常用/备用）：135/148A | 频率波动率（%）：≤±0.5 |
| 额定频率：50Hz | 瞬态频率调整率（%）：＋10～－7 |
| 额定转速：1500rpm | 频率稳定时间（S）：≤3 |
| 启动控制方式：手动 | 燃油消耗（100%负载）：207g/kW·h |
| 燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温） | 噪声（LP7m）：100dB（A） |
| 外形尺寸：2480×900×1400（L×W×H mm） | 机组重量：1690kg |
| 柴油机技术参数： |  |
| 品牌/产地：上柴股份（东风） | 冷却方式：封闭式水循环冷却 |
| 型 号：4135AD | 供油方式：直喷 |
| 气缸数/敢提结构：6/L型 | 调速方式：机械调速 |
| 缸径行程：135×140 mm | 进气方式：自然吸气 |
| 压缩比：17：1 | 过载能力：110% |
| 启动方式：DC24V电启动 | 转 速：1500rpm |
| 发电机技术参数： |  |
| 品牌/产地：扬科 | 防护等级：IP22 |
| 型 号：无刷交流同步发电机 | 接线方式：三相四线 |
| 额定功率：75kW | 调节方式：AVR（自动电压调节器） |
| 额定电压：400V/230V | 输出频率：50Hz |
| 绝缘等级：H级 | 输出因数：COSΦ=0.8（滞后） |
| 发电机组标准配置如下： |  |
| 直喷式内燃发动机（柴油）； |  |
| 交流同步发电机（单轴承）； |  |
| 适合环境40℃－50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩； |  |
| 发电输出空气开关、标配控制屏； |  |
| 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）； |  |
| 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机； |  |
| 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆； |  |
| 工业用9dB消音器及连接用标准件 |  |
| 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 |  |
| 自选配件（费用另计）： |  |
| 机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 |
| 电瓶浮充电器 | 防雨型机组（箱柜） |
| 自保护、自启动机组控制屏 | 静音型机组（箱柜） |
| 带“三遥”功能机组控制屏 | 移动拖车型电站（箱柜拖车） |
| ATS自动负载转换屏 | 静音型移动电站（箱柜拖车） |
| 保修期： |  |
| （国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。 |  |
| 由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！ |  |
| （易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内） |  |
| 如因原厂调整则以原厂保固条例执行！ |  |
| 付款方式及交货期： |  |
| 货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，7个工作日内发货。 |  |
| 执行标准： |  |
| 国际标准认证ISO9001：2000 |  |
| 行业执行标准GB/T2820.1997 |  |
| 配送方式： |  |
| 上门自提、专车送货、汽车配载等 |  |
| 联系我们： |  |
| 公司名称：扬州市扬科机械制造有限公司 |  |
| 公司地址：江苏省江都市双沟周墅工业园 |  |
| 邮箱:beijinghr6666@sina.com |  |
| 24小时直销热线：13852201885(管先生) |  |
| 电 话：0514-86821368 |  |
| 传 真：0514-86822288 |  |