10%高纯二氧化氯消毒剂

【产品特点】高纯二氧化氯消毒剂是我公司研制的高科技产品。具有以下优点：一元包装，使用、运输及贮存极为便捷；活化率高达95％以上；纯度高、无氯气等杂质生成；活化快、杀菌迅速彻底；用量少、成本低；产品稳定、保质期长。

【主要成分】 CLO2，含量10％  【性    状】 固体、白色粉末      【保质期限】 一年

【产品规格】

- 100g/袋×10袋/包×10包/箱

【使用范围】

- 食品、饮料、制药等企业的管道设备、包装、环境、人员的消毒及无菌水配制。

- 自来水、二次供水、井水、地表水等饮用水的消毒、脱色、去离子处理。

- 工业循环水、石油钻井、污水处理、景观水、水产养殖等灭菌、灭藻、改善水质。

- 粮食、蔬菜、果品、药材、水产品等的消毒、保鲜、漂白、去农残、脱硫处理。

- 家庭、餐厅、宾馆、车辆、候车室、办公室等公共、人居环境的空间、物品的消毒。

- 农业种植作物的杀菌防病；农业养殖业的环境、器物、人员的消毒。

- 医疗、卫生、传染病及紧急疫病区的空间、空气、遗弃物、器械、人员等的消毒。

【使用方法】

于塑料或其它非金属容器中加水1升，再加入本品100克一袋，搅拌溶解后静置10分钟，此溶液即为1升左右的原液，浓度约10000mg/l。按照下表中的使用对象和使用方法加水再稀释此原液后使用：

消毒对象	  使用方法	使用浓度（mg/l）  原液的再稀释倍数	作用时间（分钟）

室内空气净化，去除异味或装修污染治理，氧化分解去除甲醛	自然熏蒸	10000	不稀释	至无色前跟换

医院、灾区、疫区、火灾现场的洗消作业及室内外环境消毒，空气净化	喷洒，喷雾

或擦洗地面	150-200	50-65	1-2次/日

桌椅，门窗，墙壁，工器具，传送带，操作台，包装，玩具，餐具表面消毒	擦拭，浸泡	80-125	80-125	10

食品饮料厂管道储罐CIP系统消毒，二次供水水箱管道清洗消毒	泵循环冲洗	50-100	100-200	10-30

桶(瓶)装水的PET桶、瓶喷射消毒	喷射，喷淋	80-100	100-125	——

出入车辆洗消，鞋靴池消毒液配制	喷淋，浸泡	100-150	65-100	——

衣物，床单，毛巾等纺织品消毒	洗净后浸泡	20-40	250-500	10

人员手部消毒	浸泡	30-50	200-330	30秒

肉，米，豆类等食品原料预处理	浸泡	50-80	125-200	4-12小时

自来水，井水，泉水，地表水，窖水，二次供水等饮用水水质处理	加入水中	0.2-0.8	1.2万-5万	≥30

污水处理，医院医疗污水消毒	加入水中	1-5	2千-1万	≥30

水产养殖水质净化，鱼虾蟹鳖海参

贝类等水产养殖品的疾病防治	加入水中	0.01-0.03	每0.5-1.5亩1米深水体用1袋

| 消毒对象 | 使用方法 | 使用浓度 （mg/l） | 原液的再稀释倍数 | 作用时间 （分钟） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室内空气净化，去除异味或装修污染治理，氧化分解去除甲醛 | 自然熏蒸 | 10000 | 不稀释 | 至无色前跟换 |
| 医院、灾区、疫区、火灾现场的洗消作业及室内外环境消毒，空气净化 | 喷洒，喷雾 或擦洗地面 | 150-200 | 50-65 | 1-2次/日 |
| 桌椅，门窗，墙壁，工器具，传送带，操作台，包装，玩具，餐具表面消毒 | 擦拭，浸泡 | 80-125 | 80-125 | 10 |
| 食品饮料厂管道储罐CIP系统消毒，二次供水水箱管道清洗消毒 | 泵循环冲洗 | 50-100 | 100-200 | 10-30 |
| 桶(瓶)装水的PET桶、瓶喷射消毒 | 喷射，喷淋 | 80-100 | 100-125 | —— |
| 出入车辆洗消，鞋靴池消毒液配制 | 喷淋，浸泡 | 100-150 | 65-100 | —— |
| 衣物，床单，毛巾等纺织品消毒 | 洗净后浸泡 | 20-40 | 250-500 | 10 |
| 人员手部消毒 | 浸泡 | 30-50 | 200-330 | 30秒 |
| 肉，米，豆类等食品原料预处理 | 浸泡 | 50-80 | 125-200 | 4-12小时 |
| 自来水，井水，泉水，地表水，窖水，二次供水等饮用水水质处理 | 加入水中 | 0.2-0.8 | 1.2万-5万 | ≥30 |
| 污水处理，医院医疗污水消毒 | 加入水中 | 1-5 | 2千-1万 | ≥30 |
| 水产养殖水质净化，鱼虾蟹鳖海参 贝类等水产养殖品的疾病防治 | 加入水中 | 0.01-0.03 | 每0.5-1.5亩1米深水体用1袋 |  |

注：熏蒸消毒时可配合采用二氧化氯专用空间消毒机，效果更佳。详情请参看其说明书.