## PE、PEX系列颚式破碎机

PE、PEX系列颚式破碎机是复杂摆动式破碎设备，适用于冶金、矿山、建筑、交通、水泥等部门，作为粗碎、中碎抗压强度在300Mpa以下的各种矿石或岩石之用。具有结构简单合理、产量高、破碎比大、齿板寿命长、成品粒度均匀、动力消耗低、维修保养方便等优点，是目前国内最先进的机型。

该系列破碎机破碎方式为曲动挤压型，其工作原理是：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大，从而推动动颚板向固定颚板接近，与此同时物料被压碎或劈碎，达到破碎的目的；当动颚下行时，肘板与动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下，离开固定颚板，此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性地压碎和排泄物料，实现批量生产。

主 要 技 术 参 数

| 型 号 | 最大进料粒度 mm | 排料口调整范围 mm | 处理能力(m3/h) | 电动机功率(kW) | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE-150×250 | 125 | 10-40 | 0.6-3 | 5.5 | 0.81 |
| PE-200×300 | 180 | 10-40 | 1.5-6 | 7.5 | 0.9 |
| PE-250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
| PE-400×600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 30 | 6.5 |
| PE-500×750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 55 | 10.3 |
| PE-600×750 | 500 | 150-200 | 50-100 | 55 | 12 |
| PE-600×900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 55-75 | 15.5 |
| PE-750×1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 110 | 28 |
| PE-800×1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 100 | 30 |
| PE-900×1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 110 | 31 |
| PE-900×1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 110 | 50 |
| PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
| PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
| PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
| PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |

郑州山川重工有限公司   地址：郑州市高新区腊梅路148号  邮编：450001

电话：0371-67855088   传真：0371-67848819   http://www.zzsczg.com